Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

„Vybavení videokonferenčních místností“

v rámci projektu Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia 
(registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0216)

Specifikace komponent pro vybavení videokonferenčních místností

Jedná se o jednotné technické vybavení 2 seminárních učeben pro skupiny 10 - 15 osob videokonferenční technikou pro přenos odborných přednášek na dvou univerzitách (1 učebna pro FF ZČU v Plzni a 1 učebna pro FEI VŠB-TU v Ostravě), které bude kompatibilní s již instalovanými zařízeními u spolupracovníků projektu.

Při popisu parametrů, protokolů, standardů, funkcí a dalších požadavků se jedná o výčet kumulativní.

ZČU v Plzni:

Videokonference FullHD:

Samostatně pracující videokonferenční zařízení v režimu point-point, umožňující přenos audia, videa a elektronických dat (prezentace) z připojeného počítače (notebook, PC, atd.). Komunikace mezi body probíhá prostřednictvím internetu (příp. ISDN linek), s možností připojit se k jakémukoliv videokonferenčnímu zařízení (HW i SW) podporující video protokol H.323 a SIP (příp. ISDN). Videokonference musí být kompatibilní s ostatními výrobci videokonferencí (Polycom, AVerComm, Huawei, LifeSize, Tandberg-Cisco, Radvision, atd.). Maximální šířka přenosového pásma minimálně 4Mbps. Přenášený obraz v kvalitě FullHD (Full High Definition) s rozlišením 1920 x 1080p - 30fps. K zařízení musí jít připojit minimálně 2 nezávislé libovolné zobrazovací jednotky (LCD monitor, plazmový televizor, datový projektor, monitor, interaktivní tabule). Dále k zařízení musí jít připojit alespoň 2 systémové kamery s funkcí PAN/TILT/ZOOM. Zvuk místnosti bude snímán prostřednictvím stolního všesměrového mikrofonu, s možností připojení minimálně dvou těchto mikrofonů. Interoperabilita mezi jednotkami a stávající videokonferenční infrastrukturou CESNETu a jeho členů na úrovni signalizačních protokolů H.323 a SIP (nad protokolem IPv4 i IPv6, tam kde je vyžadován) bude ověřena pomocí testů s následujícími prvky, které jsou v infrastruktuře využívány:

Koncová zařízení:

1. Cisco TelePresence System řady C nebo SX20 (software verze 5 nebo vyšší),

2. Polycom HDX8000 (software verze 3 nebo vyšší),

3. Lifesize Room 220 (software verze 4.8 nebo vyšší),

4. Radvision XT5000 (software verze 3 nebo vyšší).

5. Cisco TCS (software verze 5.3 nebo vyšší). (pozn.: nahrávací systém)

MCU:

1. Cisco MCU5320 (software verze 4.4 nebo vyšší),

Řídící prvky:

1. SIP proxy server Kamalio (verze 3.2 nebo vyšší),

2. GnuGK gatekeeper (verze 3.0 nebo vyšší), ke kterým bude testovaný prvek připojen v režimu brány.

Požadujeme korektní sestavení, průběh a ukončení hovoru dle signalizačních standardů s obousměrným přenosem videa a audia a příjmem i vysláním obsahu. Dále požadujeme dosažení maximálního společného rozlišení videa (symetrický Full HD mód) ve třiceti snímcích za sekundu, použití širokopásmového audio kodeku (některý z MPEG4 AAC-LC, MPEG4 AAC-LD, G.722.1 (Polycom Siren), G.722.1c (Polycom Siren 14)) a příjem i vysílání obsahu v rozlišení alespoň XGA.

Videokonferenční zařízení musí splňovat minimálně tyto požadavky:

Video standardy a protokoly:

Z důvodů zajištění kompatibility a operability s již používanou infrastrukturou na AV ČR v Praze (koncová zařízení Polycom HDX 6000 a HDX 8000) a CESNETu jsou vyžadovány protokoly:

- H.264, H.264 High Profile IP, H.263++, H.261

- H.239

- H.263 & H.264

Ostatní podporované standardy:

Pro zajištění dalších funkcí (např. ovládání kamery, paralelní přenos dvou streamů, případně multipoint spojení atd. je vyžadována podpora těchto standardů:

- H.221, H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.331, H.239, H.231, H.243, H.460, BONDING, Mode 1

- BFCP (RFC 4562)

- TIP

Video vstupy:

Z důvodu zajištění připojení externích zařízení, zejména HD kamer pro snímání přednášejícího a/nebo posluchačů a/nebo tabule, jsou vyžadovány odpovídající vstupy, plus DVI-I a S-video vstup pro sdílení obsahu ostatním členům právě probíhajícího videokonferenčního hovoru

- 2 x HD firemní kamera s možností PAN/TILT/ZOOM

- 1 x S-video

- 1 x DVI-I

Video výstupy:

Z důvodů připojení dvou FullHD zobrazovacích panelů jsou požadovány

- 2 x DVI-I HD video out

Rozlišení přenášeného obrazu přednášejícího:

Z důvodu kvality přenosu přednášejícího je požadována FullHD videokonference, s možností nižších rozlišení pro zajištění kompatibility se širokým spektrem videokonferencí, používaných ve světě

- minimální požadované rozlišení: FullHD 1080p/30fps

- dále podpora těchto rozlišení: 720p/30fps, 720p/60fps, 4SIF/4CIF/30fps, 4SIF/4CIF/60fps, SIF (352 x 240), CIF (352 x 288), QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)

Rozlišení přenášeného obrazu sdíleného obsahu:

Z důvodů kvality přenosu sdíleného obsahu je požadována FullHD videokonference, s možností nižších rozlišení pro zajištění kompatibility se širokým spektrem připojených zařízení (PC, notebook, vizualizer atd.).

- minimální požadované rozlišení: FullHD 1920 x 1080

- dále podpora těchto rozlišení: WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

- snímková frekvence: 5–30 fps

Kamera:

Z důvodů zajištění FullHD kvality přenosu snímaného videa a z důvodu zajištění dostatečného pokrytí snímané místnosti díky možnostem otáčení a sklonu kamery jsou požadovány tyto parametry kamery:

- minimálně 12x optický zoom

- rozlišení 1920 x 1080p, 60/50 FPS

- funkce PAN / TILT/ ZOOM

- automatické ostření

- minimální rozsah otáčení -90° až +90°

- minimální rozsah sklonu -25° až +15°

Audio vstupy:

Z důvodu dostatečného snímání zvuku místnosti a možnosti pozdější integrace je vyžadováno:

- podpora připojení minimálně 2 systémových stolních mikrofonů

- Line-level stereo in (RCA)

- 3,5mm stereo mini (PC Audio)

Audio výstupy:

Z důvodů propojení VK s TV nebo s ozvučením místnosti jsou požadovány minimálně

- 1 x stereo output (RCA)

Audio standardy a protokoly:

Z důvodů zajištění kompatibility s již instalovanou infrastrukturou na AV ČR, CESNETu a kompatibilitou se širokým portfoliem videokonferencí používaných ve světě jsou vyžadovány kodeky

- AAC-LC, AAC-LD

- G.722, G.722.1

- G.711, G.728, G.729A

Úprava zvuku:

Z důvodů zajištění snímání, přenosu a reprodukce přenášeného zvuku v dobré kvalitě jsou požadovány následující funkce

- Automatic gain control

- Automatic noise reduction

- Echo cancellation

Síťové připojení:

Z důvodů zajištění bezproblémového připojení do stávajících počítačových sítí a pro možnost integrace s řídicími systémy je požadována podpora těchto funkcí

- port RJ45 10/100Mbps

- H.323, SIP

- TCP/IP

- DHCP

- NTP

- SIP Firewall Traversal (Acme Packet)

- RS232

Uživatelské rozhraní:

Z důvodu zajištění možnosti pro dálkovou správu a dohled, a dále pro zajištění možnosti aktualizace software jsou vyžadovány tyto funkce

- Directory services

- System management (Web-based, SNMP)

- CDR

- update software

Zabezpečení:

Z důvodu zajištění nutného zabezpečení přístupu k webovému rozhraní a možnosti šifrování jsou vyžadovány tyto funkce

- Secure Web (HTTPS)

- AES FIPS 197, H.235V3 and H.233/234

- IPv6 (DISA)

- Password authentication

Napájení:

Z důvodů připojení k elektrické síti je požadováno napájení

- 230V/50Hz

Maintenance servis:

Z důvodů požadavku na prodlouženou záruku na videokonferenční zařízení, dále možnosti upgradu software, případně technickou podporu vyžadujeme maintenance servis na 3 roky.

Interaktivní tabule:

Interaktivní tabule je doplňkem výše popsaného videokonferenčního zařízení. Zajistí možnost ovládání připravené přednášky dotykem prstu na projekční plochu. Do promítané prezentace je možno kreslit, psát poznámky, používat posouvání, otáčení a editaci předmětů.

Interaktivní tabule musí minimálně splňovat následující parametry:

Aktivní plocha:

Z důvodů zajištění dostatečně velkého a kvalitního obrazu pro skupinu cca 20 posluchačů:

- Minimální úhlopříčka aktivní plochy: 221cm

- Poměr stran: 16:10

- Podpora gest

- Podpora multitouch

Ostatní parametry:

Nutné pro zajištění bezproblémové konektivity k PC a napájení:

- Připojení k PC: USB 2.0

- Napájení: 230V/50Hz

Systémové reproduktory k interaktivní tabuli:

Systémové reproduktory pro ozvučení místnosti pro cca 20 posluchačů.

Reproduktory musí minimálně splňovat následující parametry:

Parametry:

Z důvodů zajištění dostatečného ozvučení pro skupinu cca 20 posluchačů:

- Výkon: 2 x 12W

- Nastavení hlasitosti na reproduktorech

- RCA stereo vstup pro externí zdroj audiosignálu

- Integrovaný USB 2.0 rozbočovač (možnost připojení USB Flashdisku)

- Napájení: 230V/50Hz

SW pro přípravu interaktivních prezentací:

SW vybavení pro přípravu interaktivních prezentací pro podporu výuky.

SW musí splňovat minimálně tyto požadavky:

Parametry:

- Lokalizované prostředí do češtiny

- Možnost přípravy interaktivní prezentace na PC, bez připojené interaktivní tabule

- Aktualizace zdarma

Projektor k interaktivní tabuli s držákem nad tabuli:

Projektor je nezbytným doplňkem výše popsané interaktivní tabule. Má zajistit pro účastníky přednášek/seminářů pohodlný a zřetelný přednes obrazu prezentace z připojeného počítače. Proto je nutnou podmínkou minimální svítivost 3300 ANSI lm a technologie LCD.

Projektor musí minimálně splňovat následující parametry:

Vlastnosti obrazu:

Z důvodů zajištění dostatečně velkého a kvalitního obrazu pro skupinu cca 20 posluchačů:

- Svítivost: 3300 ANSI lm

- Nativní rozlišení: 1280 x 800 bodů

- Poměr stran obrazu: 16:10

- Poměr kontrastu 3000:1

- Ultrakrátká projekční vzdálenost

- Typ projektoru: LCD

Video vstupy:

Z důvodů zajištění dostatečného počtu vstupů, nejen pro připojení videokonference, ale i pro možnost dalšího rozšiřování instalace do budoucna požadujeme tyto vstupy:

- VGA D-sub 15pin

- HDMI

Další výbava:

Z důvodů zajištění možnosti bezproblémové integrace s řídicími systémy je požadována podpora těchto funkcí

- RS232 control

- LAN monitoring

Napájení:

- Napájecí napětí: 230V/50Hz

Držák projektoru:

- Držák projektoru na stěnu, nad interaktivní tabuli

Monitor/TV:

Monitor/TV je doplňkem výše popsaného videokonferenčního zařízení. Má zajistit pro účastníky přednášek/seminářů pohodlný a zřetelný přednes obrazu, zejména přednášejícího, popř. tabule nebo prezentace. Proto je nutnou podmínkou úhlopříčka minimálně 55“ (138cm) a technologie zobrazení LED, s rozlišením FullHD 1920 x 1080, s minimální obnovovací frekvencí 400 Hz. TV musí mít vlastní zvukovou výbavu s minimálním výkonem 2 x 10W, minimálně tři HDMI 1.4 vstupy.

TV musí minimálně splňovat následující parametry:

Vlastnosti displeje:

Z důvodů zajištění dostatečně velkého a kvalitního obrazu pro skupinu cca 20 posluchačů:

- Úhlopříčka obrazovky: 55“ (138 cm)

- Rozlišení: 1920 x 1080 bodů

- Typ panelu: LCD

- Typ podsvícení: LED

- Zobrazovací frekvence: 400 Hz

Ozvučení:

Z důvodu zajištění ozvučení pro skupinu cca 20 posluchačů v optimální kvalitě požadujeme

- minimální výkon reproduktorů: 2x 10 W

Video vstupy:

Z důvodů zajištění dostatečného počtu vstupů, nejen pro připojení videokonference, ale i pro možnost dalšího rozšiřování instalace do budoucna požadujeme tyto vstupy:

- 2x HDMI

- 1x Kompozitní

- 1x SCART

- TV/monitor si musí po vypnutí do režimu Standby, nebo výpadku el. energie a následném zapnutí pamatovat naposledy zvolený vstup

Zvukové vstupy a výstupy:

Z důvodů zajištění dostatečného počtu vstupů a výstupů, nejen pro připojení videokonference, ale i pro možnost dalšího rozšiřování instalace do budoucna požadujeme tyto vstupy:

- Linkový stereo vstup (RCA)

- Výstup na sluchátka

- Digitální optický výstup

Další výbava:

Z důvodu zajištění optimálního zobrazení obrazu při změně světelných podmínek a možnosti úspory elektrické energie požadujeme světelný senzor.

Další technologie:

Z důvodů využití dalších možností ovládání a pro zvýšení uživatelského komfortu požadujeme:

- automatické vypnutí

- hodiny

- časovač automatického zapnutí a vypnutí

- herní režim

- PIP

Napájení a spotřeba:

Z důvodů zajištění energeticky úsporného provozu požadujeme tyto parametry:

- Napájecí napětí: 230V/50Hz

- Maximální spotřeba: 90 W

- Maximální spotřeba ve Stand-by režimu: 0,1 W

Provedení televizoru:

- Barva černá

Uchycení monitoru/TV:

Z důvodu zajištění mobility požadujeme:

- Maximální hmotnost (samostatný monitor/ TV): 20 kg

- Rozměry VESA uchycení: na šířku 200 – 600mm, na výšku 200 – 400mm

– standardní VESA rozměry pro instalaci na stojan, maximální hmotnost pro zajištění dostatečné mobility celého systému

Stojan:

Mobilní stojan pro montáž LCD a monitorů se standardem VESA, který umožňuje zavěšení TV s minimální úhlopříčkou 55“ (138cm), s možností výškového nastavení, rotace a náklonu, bez demontáže TV. Dále musí být stojan vybaven policí pro umístění videokonferenčního zařízení, držákem na kameru, umístěnou nad TV, umožňující výškové nastavení zároveň s posunem TV. Dále musí být součástí kabelový management. Stojan musí umožňovat hladký posun po většině povrchů běžných podlah (koberec, keramická dlažba, litá podlaha, lino, plovoucí podlaha, atd.), kolečka musí být s gumovým povrchem a vybavena brzdou.

Stojan musí splňovat minimálně tyto požadavky:

Minimální velikost zavěšeného LCD:	55“

– nutnost pro uvažovanou velikost zavěšeného LCD

Minimální váha zavěšeného LCD:	20kg

– nutnost pro uvažovanou váhu zavěšeného LCD

Minimální možnost zdvihu LCD:		50cm

– nutné pro možnost snížení výšky celé sestavy při přesunu a pro optimální nastavení výšky LCD, při sledování obrazu

Minimální náklon LCD:			20°

– nutnost pro optimální nastavení při sledování obrazu

Minimální možnost otočení LCD:	90°

– nutnost pro optimální nastavení při sledování obrazu

Standard zavěšení LCD:			VESA MIS-D/E/F

Rozměry VESA uchycení: 		na šířku 200 – 600mm, na výšku 200 – 400mm

– nutné pro možnost uchycení uvažované LCD

Minimální nosnost držáku kamery:	1,8kg

– nutnost pro možnost montáže běžné kamery, dodávané k videokonferencím

Minimální nosnost držáku kabelů:	2kg

– nutnost pro zavěšení kabelů, při přesunu celé sestavy

Instalace:

Nezbytnou součástí celé dodávky je instalace všech komponent, včetně nutné propojovací a ostatní kabeláže, dále instalace držáků na stěnu.

VŠB – TUO Ostrava:

Videokonference HD 720p:

Samostatně pracující videokonferenční zařízení v režimu point-point, umožňující přenos audia, videa a elektronických dat (prezentace) z připojeného počítače (notebook, PC, atd.). Komunikace mezi body probíhá prostřednictvím internetu (příp. ISDN linek), s možností připojit se k jakémukoliv videokonferenčnímu zařízení (HW i SW) podporující video protokol H.323 a SIP (příp. ISDN). Videokonference musí být kompatibilní s ostatními výrobci videokonferencí (Polycom, AVerComm, Huawei, LifeSize, Tandberg-Cisco, Radvision, atd.). Maximální šířka přenosového pásma minimálně 4Mbps. Přenášený obraz v kvalitě HD (High Definition) s rozlišením 720p - 30fps. K zařízení musí jít připojit minimálně 2 nezávislé libovolné zobrazovací jednotky (LCD monitor, plazmový televizor, datový projektor, monitor, interaktivní tabule). Dále k zařízení budou dodány 2 systémové kamery s funkcí PAN/TILT/ZOOM. Zvuk místnosti bude snímán prostřednictvím stolního všesměrového mikrofonu, s možností připojení minimálně dvou těchto mikrofonů. Interoperabilita mezi jednotkami a stávající videokonferenční infrastrukturou CESNETu a jeho členů na úrovni signalizačních protokolů H.323 a SIP (nad protokolem IPv4 i IPv6, tam kde je vyžadován) bude ověřena pomocí testů s následujícími prvky, které jsou v infrastruktuře využívány:

Koncová zařízení:

1. Cisco TelePresence System řady C nebo SX20 (software verze 5 nebo vyšší),

2. Polycom HDX8000 (software verze 3 nebo vyšší),

3. Lifesize Room 220 (software verze 4.8 nebo vyšší),

4. Radvision XT5000 (software verze 3 nebo vyšší).

5. Cisco TCS (software verze 5.3 nebo vyšší). (pozn.: nahrávací systém)

MCU:

1. Cisco MCU5320 (software verze 4.4 nebo vyšší),

Řídící prvky:

1. SIP proxy server Kamalio (verze 3.2 nebo vyšší),

2. GnuGK gatekeeper (verze 3.0 nebo vyšší), ke kterým bude testovaný prvek připojen v režimu brány.

Požadujeme korektní sestavení, průběh a ukončení hovoru dle signalizačních standardů s obousměrným přenosem videa a audia a příjmem i vysláním obsahu. Dále požadujeme dosažení maximálního společného rozlišení videa (symetrický HD mód) ve třiceti snímcích za sekundu, použití širokopásmového audio kodeku (některý z MPEG4 AAC-LC, MPEG4 AAC-LD, G.722.1 (Polycom Siren), G.722.1c (Polycom Siren 14)) a příjem i vysílání obsahu v rozlišení alespoň XGA.

Videokonferenční zařízení musí splňovat minimálně tyto požadavky:

Video standardy a protokoly:

Z důvodů zajištění kompatibility a operability s již používanou infrastrukturou na AV ČR v Praze (koncová zařízení Polycom HDX 6000 a HDX 8000) a CESNETu jsou vyžadovány protokoly:

- H.264, H.264 High Profile IP, H.263++, H.261

- H.239

- H.263 & H.264

Ostatní podporované standardy:

Pro zajištění dalších funkcní(např. ovládání kamery, paralelní přenos dvou streamů, případně multipoint spojení atd. je vyžadována podpora těchto standardů:

- H.221, H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.331, H.239, H.231, H.243, H.460, BONDING, Mode 1

- BFCP (RFC 4562)

- TIP

Video vstupy:

Z důvodu zajištění připojení externích zařízení, zejména HD kamer pro snímání přednášejícího a/nebo posluchačů a/nebo tabule, jsou vyžadovány odpovídající vstupy, plus DVI-I a S-video vstup pro sdílení obsahu ostatním členům právě probíhajícího videokonferenčního hovoru

- 2 x HD firemní kamera s možností PAN/TILT/ZOOM

- 1 x S-video

- 1 x DVI-I

Video výstupy:

Z důvodů připojení dvou FullHD zobrazovacích panelů jsou požadovány

- 2 x DVI-I HD video out

Rozlišení přenášeného obrazu přednášejícího:

Z důvodu kvality přenosu přednášejícího je požadována HD videokonference, s možností nižších rozlišení pro zajištění kompatibility se širokým spektrem videokonferencí, používaných ve světě

- minimální požadované rozlišení: HD 720p/30fps

- dále podpora těchto rozlišení: 720p/60fps, 4SIF/4CIF/30fps, 4SIF/4CIF/60fps, SIF (352 x 240), CIF (352 x 288), QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)

Rozlišení přenášeného obrazu sdíleného obsahu:

Z důvodů kvality přenosu sdíleného obsahu je požadována HD videokonference, s možností nižších rozlišení pro zajištění kompatibility se širokým spektrem připojených zařízení (PC, notebook, vizualizer atd.).

- minimální požadované rozlišení: HD 720p

- dále podpora těchto rozlišení: WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

- snímková frekvence: 5–30 fps

Kamera 2ks:

Z důvodů zajištění HD kvality přenosu snímaného videa a z důvodu zajištění dostatečného pokrytí snímané místnosti díky možnostem otáčení a sklonu kamery jsou požadovány tyto parametry kamer:

- minimálně 12x optický zoom

- rozlišení 1920 x 1080p, 60/50 FPS

- funkce PAN / TILT/ ZOOM

- automatické ostření

- minimální rozsah otáčení -90° až +90°

- minimální rozsah sklonu -25° až +15°

- 1x stropní držák pro podvěšení sekundární kamery pod strop

- 1x 10m kabel pro připojení sekundární kamery

Audio vstupy:

Z důvodu dostatečného snímání zvuku místnosti a možnosti pozdější integrace je vyžadováno:

- podpora připojení minimálně 2 systémových stolních mikrofonů

- Line-level stereo in (RCA)

- 3,5mm stereo mini (PC Audio)

Audio výstupy:

Z důvodů propojení VK s TV nebo s ozvučením místnosti jsou požadovány minimálně

- 1 x stereo output (RCA)

Audio standardy a protokoly:

Z důvodů zajištění kompatibility s již instalovanou infrastrukturou na AV ČR, CESNETu a kompatibilitou se širokým portfoliem videokonferencí používaných ve světě jsou vyžadovány kodeky

- AAC-LC, AAC-LD

- G.722, G.722.1

- G.711, G.728, G.729A

Úprava zvuku:

Z důvodů zajištění snímání, přenosu a reprodukce přenášeného zvuku v dobré kvalitě jsou požadovány následující funkce

- Automatic gain control

- Automatic noise reduction

- Echo cancellation

Síťové připojení:

Z důvodů zajištění bezproblémového připojení do stávajících počítačových sítí a pro možnost integrace s řídicími systémy je požadována podpora těchto funkcí

- port RJ45 10/100Mbps

- H.323, SIP

- TCP/IP

- DHCP

- NTP

- SIP Firewall Traversal (Acme Packet)

- RS232

Uživatelské rozhraní:

Z důvodu zajištění možnosti pro dálkovou správu a dohled, a dále pro zajištění možnosti aktualizace software jsou vyžadovány tyto funkce

- Directory services

- System management (Web-based, SNMP)

- CDR

- update software

Zabezpečení:

Z důvodu zajištění nutného zabezpečení přístupu k webovému rozhraní a možnosti šifrování jsou vyžadovány tyto funkce

- Secure Web (HTTPS)

- AES FIPS 197, H.235V3 and H.233/234

- IPv6 (DISA)

- Password authentication

Napájení:

Z důvodů připojení k elektrické síti je požadováno napájení

- 230V/50Hz

Maintenance servis:

Z důvodů požadavku na prodlouženou záruku na videokonferenční zařízení, dále možnosti upgradu software, případně technickou podporu vyžadujeme maintenance servis na 1 rok.

Interaktivní tabule:

Interaktivní tabule je doplňkem výše popsaného videokonferenčního zařízení. Zajistí možnost ovládání připravené přednášky dotykem prstu na projekční plochu. Do promítané prezentace je možno kreslit, psát poznámky, používat posouvání, otáčení a editaci předmětů.

Interaktivní tabule musí minimálně splňovat následující parametry:

Aktivní plocha:

Z důvodů zajištění dostatečně velkého a kvalitního obrazu pro skupinu cca 20 posluchačů:

- Minimální úhlopříčka aktivní plochy: 221cm

- Poměr stran: 16:10

- Podpora gest

- Podpora multitouch

Ostatní parametry:

Nutné pro zajištění bezproblémové konektivity k PC a napájení:

- Připojení k PC: USB 2.0

- Napájení: 230V/50Hz

Systémové reproduktory k interaktivní tabuli:

Systémové reproduktory pro ozvučení místnosti pro cca 20 posluchačů.

Reproduktory musí minimálně splňovat následující parametry:

Parametry:

Z důvodů zajištění dostatečného ozvučení pro skupinu cca 20 posluchačů:

- Výkon: 2 x 12W

- Nastavení hlasitosti na reproduktorech

- RCA stereo vstup pro externí zdroj audiosignálu

- Integrovaný USB 2.0 rozbočovač (možnost připojení USB Flashdisku)

- Napájení: 230V/50Hz

SW pro přípravu interaktivních prezentací:

SW vybavení pro přípravu interaktivních prezentací pro podporu výuky.

SW musí splňovat minimálně tyto požadavky:

Parametry:

- Lokalizované prostředí do češtiny

- Možnost přípravy interaktivní prezentace na PC, bez připojené interaktivní tabule

- Aktualizace zdarma

Projektor k interaktivní tabuli s držákem nad tabuli:

Projektor je nezbytným doplňkem výše popsané interaktivní tabule. Má zajistit pro účastníky přednášek/seminářů pohodlný a zřetelný přednes obrazu prezentace z připojeného počítače. Proto je nutnou podmínkou minimální svítivost 3300 ANSI lm a technologie LCD.

Projektor musí minimálně splňovat následující parametry:

Vlastnosti obrazu:

Z důvodů zajištění dostatečně velkého a kvalitního obrazu pro skupinu cca 20 posluchačů:

- Svítivost: 3300 ANSI lm

- Nativní rozlišení rozlišení: 1280 x 800 bodů

- Poměr stran obrazu: 16:10

- Poměr kontrastu 3000:1

- Ultrakrátká projekční vzdálenost

- Typ projektoru: LCD

Video vstupy:

Z důvodů zajištění dostatečného počtu vstupů, nejen pro připojení videokonference, ale i pro možnost dalšího rozšiřování instalace do budoucna požadujeme tyto vstupy:

- VGA D-sub 15pin

- HDMI

Další výbava:

Z důvodů zajištění možnosti bezproblémové integrace s řídicími systémy je požadována podpora těchto funkcí

- RS232 control

- LAN monitoring

Napájení:

- Napájecí napětí: 230V/50Hz

Držák projektoru:

- Držák projektoru na stěnu, nad interaktivní tabuli

Monitor/TV:

Monitor/TV je doplňkem výše popsaného videokonferenčního zařízení. Má zajistit pro účastníky přednášek/seminářů pohodlný a zřetelný přednes obrazu, zejména přednášejícího, popř. tabule nebo prezentace. Proto je nutnou podmínkou úhlopříčka minimálně 55“ (138cm) a technologie zobrazení LED, s rozlišením FullHD 1920 x 1080, s minimální obnovovací frekvencí 400 Hz. TV musí mít vlastní zvukovou výbavu s minimálním výkonem 2 x 10W, minimálně tři HDMI 1.4 vstupy.

TV musí minimálně splňovat následující parametry:

Vlastnosti displeje:

Z důvodů zajištění dostatečně velkého a kvalitního obrazu pro skupinu cca 20 posluchačů:

- Úhlopříčka obrazovky: 55“ (138 cm)

- Rozlišení: 1920 x 1080 bodů

- Typ panelu: LCD

- Typ podsvícení: LED

- Zobrazovací frekvence: 400 Hz

Ozvučení:

Z důvodu zajištění ozvučení pro skupinu cca 20 posluchačů v optimální kvalitě požadujeme

- minimální výkon reproduktorů: 2x 10 W

Video vstupy:

Z důvodů zajištění dostatečného počtu vstupů, nejen pro připojení videokonference, ale i pro možnost dalšího rozšiřování instalace do budoucna požadujeme tyto vstupy:

- 2x HDMI

- 1x Kompozitní

- 1x SCART

- TV/monitor si musí po vypnutí do režimu Standby, nebo výpadku el. energie a následném zapnutí pamatovat naposledy zvolený vstup

Zvukové vstupy a výstupy:

Z důvodů zajištění dostatečného počtu vstupů a výstupů, nejen pro připojení videokonference, ale i pro možnost dalšího rozšiřování instalace do budoucna požadujeme tyto vstupy:

- Linkový stereo vstup (RCA)

- Výstup na sluchátka

- Digitální optický výstup

Další výbava:

Z důvodu zajištění optimálního zobrazení obrazu při změně světelných podmínek a možnosti úspory elektrické energie požadujeme světelný senzor.

Další technologie:

Z důvodů využití dalších možností ovládání a pro zvýšení uživatelského komfortu požadujeme:

- automatické vypnutí

- hodiny

- časovač automatického zapnutí a vypnutí

- herní režim

- PIP

Napájení a spotřeba:

Z důvodů zajištění energeticky úsporného provozu požadujeme tyto parametry:

- Napájecí napětí: 230V/50Hz

- Maximální spotřeba: 90 W

- Maximální spotřeba ve Stand-by režimu: 0,1 W

Provedení televizoru:

- Barva černá

Uchycení monitoru/TV:

Z důvodu zajištění mobility požadujeme:

- Maximální hmotnost (samostatný monitor/ TV): 20 kg

- Rozměry VESA uchycení: na šířku 200 – 600mm, na výšku 200 – 400mm

– standardní VESA rozměry pro instalaci na stojan, maximální hmotnost pro zajištění dostatečné mobility celého systému

Držák TV 55“ na zeď:

Držák 55“ TV na zeď, s možností vyklápění.

Držák musí splňovat minimálně tyto parametry:

- Minimální velikost zavěšeného LCD: 55“

- Minimální váha zavěšené TV: 18kg

- Standard zavěšení LCD: VESA MIS-D/E/F

Aktivní reproduktory 2.0 k TV:

Pro zajištění dostatečného přednesu zvuku pro větší skupinu posluchačů.

Reproduktory musí splňovat minimálně tyto požadavky:

- Dvoupásmový basreflexový systém

- Výkon: 20W

- Vstup: RCA stereo

- Montáž: na zeď

- Napájení: 230V/50Hz

Přípojné místo do stolu:

Multimediální přípojné místo do stolu, pro umožnění variabilního připojení zdrojů zvuku a obrazu a umožňující připojení k LAN síti a zásuvce 230V.

Přípojné místo musí splňovat minimálně tyto požadavky:

- LAN: 2x RJ45 Cat.5e

- VGA IN: 2x 15pin D-Sub

- DVI IN: 1x

- Audio IN: 1x stereo Jack 3,5mm

- Zásuvka 230V: 2x

Instalace:

Nezbytnou součástí celé dodávky je instalace všech komponent, včetně nutné propojovací a ostatní kabeláže, dále instalace držáků na stěnu.

Instalace na VŠB - popis místnosti (situační nákresy místnosti – viz samostatná příloha PDF):

Videokonferenční výbava FEI A 4.53 (číslo místnosti EA453).

Situace místnosti:

- místnost je koncipována jako zasedací místnost

- skleněná stěna vedle dveří

- po vstupu do místnosti vpravo je další skleněná stěna

- po vstupu vpravo v rohu jsou instalovány věšákové stěny / TV monitor 55“ musí být instalován až nad tyto věšáky/

- strop je ze SDK, nerozebíratelný

- stěny převážně SDK

- po vstupu do místnosti vlevo – jsou posuvné dveře do skladu a do kuchyňky

- po vstupu do místnosti je protější stěna celá prosklená (fasáda se 2 okny), bez žaluzií

- místnost je vybavena kobercem

- rozvody 230V a LAN jsou instalovány do 4 ks podlahových krabic (viz. výkresy)

Kabeláž:

- vzhledem k typu místnosti (zasedací místnost s kobercem) je možno vést kabeláž pouze v lištách pod stropem, dále svedeno k podlaze a vedeno u podlahy k nášlapné liště instalované na koberci směrem k stolové sestavě

- při použití rozvodů HDMI je vzdálenost větší než 10m – nutnost použití HDMI repeateru či HDMI kabelu se zesilovačem /případně HDMI na CAT5e/

- napájení 230V je možno použít ze zásuvky 4.6.42 pod interaktivní tabulí, případně z podlahových krabic

- rozvody LAN jsou k dispozici v podlahových krabicích

Umístění komponent:

- TV 55“ umístěná po vstupu do místnosti vpravo na držáku, nad věšákové stěny

- interaktivní tabule s projektorem umístěná po vstupu do místnosti vlevo (prostor pro stávající projekci z projektoru – ten bude přeinstalován jinam)

- snímací kamera č. 1 umístěná nad dveře na držáku (!! délka přívodní kabeláže ke kameře je větší než 10m)

- přípojné místo v desce stolu (viz. nákres)

- umístění videokonferenční jednotky se předpokládá pod stůl (případně na stůl)

- mikrofon a kamera č. 2 bude na stole (délka kabeláže alespoň 5-8 m pro možnost umístění na různá místa v rámci sestavy stolů)