TECHNICKÁ ZPRÁVA

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název akce:	Západočeská univerzita v Plzni

Klatovská 51, Plzeň

- REKONSTRUKCE – VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY

- Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby

- HIP:				Ing. Josef Houška

- Vypracoval:			Ing. Tomáš Novák

- Datum:			09/2015

- 1. ÚVOD:

Projekt řeší výměnu střešního pláště 2100m2 o celkové půdorysné ploše včetně výměny či úpravy všech jeho komponentů a výměnu části nosného systému krovu v budě pedagogické fakulty na Klatovské tř. 1736/51 Západočeské univerzity v Plzni ležící na pozemku č. 6908/1 k.ú. Plzeň.

- 2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:

Střecha o celkové půdorysné ploše 2100 m2 je tvořena vaznicovou soustavou se sklonem střechy 45° u zadní nižší budovy a 48° u hlavní budovy. Objekt je rozdělen na dvě části o rozdílné výšce. Hlavní budova o půdorysné ploše 1600 m2 je přístupná z Klatovské třídy a menší budova o půdorysné ploše 500 m2 z ulice Edvarda Beneše. Z větší části je střecha nevytápěná. Výjimku tvoří část střechy s půdní vestavbou. Stávající střešní plášť nevytápěné střechy je tvořen z latí 40/60 pokrytých alukrytem. Střešní plášť nad půdní vestavbou je kromě latí a alukrytu tvořen navíc pojistnou hydroizolací a tepelnou izolací z minerální vlny. Neobsahuje však parotěsnou vrstvu. Část střechy o půdorysné ploše 90 m2 se sklonem <10° je tvořena krytinou z falcovaných plechů. Skrz střešní plášť prostupují komíny, hlavice pro odvětrání kanalizace, sloupy pro antény a jímací tyče hromosvodu. Ve střeše je osazeno 36 střešních výlezů a 21 střešních oken VELUX. Dále je do střechy zakomponováno 7 arkýřů, které jsou tvořeny z dřevěných hranolů obložených dřevěnými prkny 24 mm. Arkýře jsou po obvodě oplechovány, střecha je provedena z falcovaných plechů. Odvod dešťové vody je proveden nástřešními okapovými žlaby, podokapními žlaby a střešními svody.

Počet, umístění a rozměry střešních prvků jsou patrné z výkresové části PD.

3. BOURACÍ PRÁCE:

Veškeré bourací práce budou prováděny ručně. Před zahájením bouracích prací bude zpracován technologický pracovní postup. Technologický postup vypracuje dodavatel stavby.

Bourací práce budou zahájeny a uskutečněny na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka dodavatele stavebních prací až po vytrasování jednotlivých inženýrských sítí a po odpojení a případném vytrasování / určení vedení jednotlivých vnitřních instalací. Pro bourací práce je nutné zajistit samostatné vedení elektrické energie, vybavit pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami, tak jak bude stanoveno v technologickém postupu.

Rozsah bouracích prací je patrný z výkresové části PD.

4. VÝŠKOVÉ PRÁCE:

Veškeré práce budou prováděny přímo ze střechy nebo z lešení.

Střecha bude dle ČSN 73 1901 opatřena zadržovacím systémem proti pádu osob. Zádržný systém bude tvořen bezpečnostními háky, které odpovídaní ČSN EN 517. Háky budou rozmístěny podlé základních principů navrhování TP 1.21  tak, aby max. výška volného pádu nepřesáhla 1,5 m. Rozmístění bezpečnostních prvků viz výkresová část PD.

Na hlavní budově bude osazeno závěsné lešení, které se bude přesouvat dle postupu prací. Na části s přístavbou budou práce prováděny z fasádního lešení nebo přímo z ploché střechy, která je umístěna 1,2m pod okapem. Na nižším objektu umístěném v zadní části budou práce prováděny z fasádního lešení.

Návrh lešení není předmětem této PD. Provede dodavatelská firma.

5. POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU:

Střešní plášť:

Střecha je navržena dle platné ČSN 73 1901 a ČSN 73 3610. Při provádění je nutno dodržet požadavky stanovené výrobcem.

Pro objekt je navržen větraný střešní plášť (větraná mezera min 50 mm) tvořený z pojistné hydroizolace, kontralatí 50/70, dřevěných prken 24 mm a falcovaných Ti-Zn plechů na dvojitou stojatou drážku. Pro vytápěnou část střechy je navíc navržena parotěsná fólie umístěná mezi krokve. Pro sklon střechy menší než 10° je do dvojité stojaté drážky navíc navržen těsnící pásek.

Specifikace krytiny z falcovaných plechů:

Krytina z Ti-Zn plechu systému dvojité stojaté drážky. Titanzinkový plech vyrobený dle DIN EN 988 (ČSN EN 988), slitina je složena z elektrolyticky čistého zinku dle DIN EN 1179 se stupněm ryzosti 99,995% a přesně určených přísad titanu a mědi, vyrobeno na základě katalogových kritérií QUALITY ZINC a certifikováno dle ISO 14 025 typ III. Krytinové pásy zhotovené ze svitku 0,7x670 mm s povrchem leskle válcovaným (prePatina walzblank).

Střešní krytina v půdoryse střechy označená „C“ a dvojitý batikový žlab je tvořen z hydroizolační PVC fólie tl. 1,5 mm.

Odvodnění střechy:

Odvodnění střechy se sklonem 45°a 48° bude provedeno z půlkulatých nástřešních žlabů z Ti-Zn plechu. Pozice a rozměry zůstanou shodné se stávajícími žlaby.

Na hlavní budově budou vyměněny horní části dešťových svodů za nové z Ti-Zn plechu a napojené na stávající měděné svody. Propojení mezi Ti-Zn a mědí bude provedeno přes olověný pásek. Dešťové svody vyústěné na střechu přístavby budou podloženy betonovou dlaždicí.

Stávající dešťové svody nižšího objektu budou vyměněny za nové z Ti-Zn plechu a napojeny na stávající litinové potrubí.

Dále bude vyměněno 6 m podokapních půlkulatých žlabů za nové z Ti-Zn plechu včetně části svodu.

Odvod dešťové vody z části střechy z PVC fólie z prostoru batikových žlabů je navržen ze 2 střešních vpustí DN 125 a 2 pojistných přepadů DN 125. Stávající odporový drát zůstane zachován.

Opláštění komínů:

Komíny budou po obvodě obloženy OSB deskami typu 3 tl. 25 mm a Ti-Zn plechem tl. 0,7 mm. Opláštění bude napojeno na oplechování komínů případně na PVC fólii.

Hlava komínu bude po stranách obložena pozinkovaným tahokovem. Ze shora bude hlava chráněna Ti-Zn plechem vyztužený pozinkovaným ocelovým plechem. Při provádění oplechování je nutno dodržet dodržet požadavky stanovené výrobcem. Opláštění je navrženo dle ČSN 73 3610. Provedení je patrné z výkresové části PD.

Klempířské práce:

Budou prováděny v souladu s ČSN 73 3610 dle detailů z Ti-Zn plechů a pozinkovaných ocelových plechů tl. 0,63 až 1,00 mm. (patrné z výkresové části PD)

Výplně otvorů:

Stávající střešní výlezy 60x60 cm budou demontovány a nahrazeny novými, které jsou navrženy dle typového detailu normy ČSN 73 3610 o rozměrech 600x600 mm. Mohou být provedeny i jako systémový výrobek pro plechovou falcovanou krytinu z Ti-Zn plechu podobných rozměrů (např. střešní výlez FENESTRA s lemováním "F").

Střešní okna VELUX zůstanou zachována. Dojde pouze k úpravě jejich lemování pro použití ve falcované krytině.

Do arkýřů jsou navržena okna s izolačním dvojsklem a hliníkovým rámem do dřevěné konstrukce

Pozice všech střešních otvorů budou zachovány.

Rozsah prací je patrný z výkresové části PD.