Příloha č. 1 - Technická specifikace Řídicích systémů s FPGA moduly

Technická specifikace Řídicích systémů s FPGA moduly:

- řídicí systém s FPGA moduly musí obsahovat:

- Vestavěný systém se zabudovaným CPU: výkon CPU min. 800 bodů, min. 2 fyzické jádra; splněním požadavku se rozumí pro dodávaný procesor dosažení bodové hodnoty v některých testovaných sestavách v přehledu výsledků benchmarku na adrese https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

, operační pamětí minimálně DRAM 2 GB, operační systém reálného času a možnost rozšíření minimálně o 8 vstupně-výstupních modulů. Dva síťové porty 1000 Mb/s, RS-232 port 115.200 b/s, RS-485 port, 3 USB porty, slot pro SD kartu, 4 GB SSD disk, FPGA modul s 82.000 klopnými obvody.

- Multifunkční rozšiřující modul s 8 analogovými vstupy, 8 analogovými výstupy a 4 digitálními vstupně-výstupními kanály. Rozlišení digitálně analogových převodníků minimálně 12 bitů, rozsah vstupního a výstupního napětí 0 až 5 V, rychlost minimálně 20 kS/s.

- Rozšiřující napěťový modul s 8 analogovými vstupy ±10 V, rozlišením převodníků minimálně 12 bit a vzorkováním minimálně 500 kS/s. Šroubovací svorky.

- Krytka svorkovnice napěťového modulu pro ochranu obsluhy a odlehčení tahu od vodičů.

- Rozšiřující modul pro měření teplot termočlánky (typy termočlánků: J, K, T, E, N, B, R a S) s 8 kanály, převodníkem s rozlišením 24 bit a vzorkováním minimálně 95 S/s na kanál.

- Rozšiřující modul pro víceúčelové měření s 2 analogovými vstupy, simultánním vzorkováním minimálně 51.2 kS/s na kanál a DSUB připojením. Podpora měření akcelerometrem, napájených senzorů, plného můstkového měření a měření napětí.

- Šroubové svorky pro DSUB konektor pro měření s 2 analogovými vstupy.

- Rozšiřující modul se 4 digitálními vstupně-výstupními kanály typu LVTTL pro vysokorychlostní čítání/časování a generování signálů, s odezvou maximálně 50 ns.

- Rozšiřující modul se 4 RS232 porty s přenosovou rychlostí volitelnou minimálně od 14 bit/s do minimálně 921,6 kbit/s.

- Kabel pro připojení k sériovému portu s koncovkou DB-9, délka 2 m.

- Rozšiřující modul pro rozhraní servopohonu se zpětnou vazbou pro 1 osu.

- Kabel pro připojení monitoru k portu USB-C, délka 0,5 m.

- Sada pro umístění systému na pracovní stůl.

- Napájecí zdroj 24 VDC, 5 A.

- Napájecí zdroj 24 VDC, 3 A.

- Krytka pro uzavření neobsazeného modulu systému, 3 kusy.

- RS232 kabel - null modem, obě koncovky DB-9 samice, délka 2 m.

- Servo kontrolér, trvalý proud 3 A, pro jednu osu s EtherCAT rozhraním.

- Kabel pro připojení motoru ke kontroléru, 6 A, délka 3 m.

- Kabel pro připojení zpětných signálů od motoru ke kontroléru, délka 3 m.

- Servomotor 1500 otáček při 160 V DC, moment minimálně 3,89 Nm.

- Anglický nebo český manuál v elektronické podobě.

- Záruka minimálně 3 roky.

- řídicí systém s FPGA moduly musí obsahovat:

- Vestavěný systém se zabudovaným CPU: výkon CPU min. 4500 bodů, min. 2 fyzické jádra; splněním požadavku se rozumí pro dodávaný procesor dosažení bodové hodnoty v některých testovaných sestavách v přehledu výsledků benchmarku na adrese https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , operační paměť typu DDR3L velikosti minimálně 4 GB s možností rozšíření na minimálně 8 GB, hard-disk o velikosti minimálně 250 GB, může být typu SATA.

Minimálně dva síťové porty 1000 Mb/s, minimálně 2 x USB 3.0, minimálně 4 x USB 2.0.

- Součástí dodávky musí být operační systém.

- Multifunkční vstupně/výstupní karta, minimálně 16 analogových vstupů (minimálně: 16 bit, 500kS/s) s minimálně čtyřmi rozsahy do ± 10V, minimálně 2 analogové výstupy (minimálně: 16 bit, 800 kS/s, ± 10V), minimálně 24 DIO kanálů.

- Stíněný konektorový blok se šroubovacími svorkami, musí být kompatibilní k multifunkční kartě.

- Stíněný kabel vhodný pro propojení multifunkční karty a konektorového bloku.

- FPGA modul s minimálně 300 000 logickými buňkami, minimálně s 200 000 LUT, s pamětí RAM minimálně 16 020 kbits, minimálně 840 DSP Slices, minimálně 132 single-ended I/O lines s možností nakonfigurovat je jako diferenciální páry, rychlost dat I/O minimálně 400 Mb/s pro single-ended.

- Adaptér pro FPGA modul, musí být kompatibilní s dodávaným FPGA modulem, musí mít minimálně 2 analogové vstupy s impedancí 50 Ohm (minimálně: 14 bit, 250 MS/s), minimálně 2 analogové výstupy s impedancí 50 Ohm (minimálně: 16 bit, 500 MS/s)

- 2 ks - Kabel zakončený SMA konektory MALE (1 pin), délka minimálně 38 cm, impedance 50 Ohm.

- Stíněný kabel zakončený HDMI konektory MALE (19 pinů), délka 2M

- Šasi pro instalaci položek a), c) a f), musí zajišťovat vhodné napětí pro uvedené moduly, musí být vybavené ventilátory pro udržení doporučené teploty modulů, maximální hluk ventilátorů nesmí překročit 70 dBA, musí mít k dispozici minimálně 9 slotů pro instalaci typizovaných modulů, šířka pásma systému minimálně 8 GB/s.

- Anglický nebo český manuál v elektronické podobě.

- Záruka minimálně 3 roky