Rozhodnutí ZADAVATELE o ZMĚNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Západočeská univerzita v Plzni, IČO: 49777513, se sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň (dále jen „zadavatel“) jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Knižní skenery (dále jen „veřejná zakázka“), zahájil dne 13. 3. 2020. Konec lhůty pro podání nabídek byl stanoven na den 25. 3. 2020. Zadávací podmínky obsažené v ZD může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel rozhodl o následující změnách zadávacích podmínek:

- konec lhůty pro podání nabídek se prodlužuje do dne 6. 4. 2020, 10:00.

- v příloze č. 4 ZD se mění technický parametr upravující maximální rozměry skeneru.

V Plzni dne 25.03.2020

…………………………………

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Marta Kollerová

Kvestorka

Přílohy: Příloha č. 4 ZD, příloha č. 1 smlouvy – po provedené změně

# Příloha č. 4 ZD, příloha č. 1 smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

Knižní skener – minimální technické parametry:

- manuální barevný knižní skener umožňující efektivní a šetrné skenování vázané i volné dokumentace

- samostatný skenovací systém bez nutnosti připojení k počítači

- ve skeneru integrovaný virům odolný OS Linux

- nožní spínač

- snímací jednotka: lineární CCD snímač

- skenovací plocha A3+ (min. 390 x 480 mm)

- optické rozlišení min. 400 dpi po celé skenovací ploše

- rychlost skenování do 2,3 s (pro A3, barvu, 400 dpi)

- polohovatelná knižní kolébka ve tvaru „V“ – možnost skenování v úhlu 120° a 180°

- náhledová dotyková obrazovka min. 19“

- dotykový ovládací displej

- zdroj světla LED bez UV a IR záření

- laserová kontrola pro autofocus

- výstupní formáty TIFF, JPEG, PDF,  Multipage PDF  a TIFF

- min. 1 port USB 3.0

- interface Gigabit Ethernet

- integrovaná WiFi

- možnost ovládání skeneru mobilem nebo tabletem

- max. rozměry skeneru: 820(v) x 520(š) x 620(h) mm

- hlučnost při skenování max. 42 dB