## Příloha č. 1 smlouvy

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ

VLASTNÍ SPECIFIKACE DODÁVKY

Vlastní technická specifikace nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní níže tabulku Vlastní specifikace dodávek, ve které doplní v pravém sloupci u každé položky vlastní specifikaci nabízeného zboží. V příslušném sloupci této Vlastní specifikace také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“.

Požadavky zadavatele na technickou specifikaci dodávek a technické parametry jsou stanoveny v levém sloupci tabulky Soupisu dodávek (část Přílohy č. 1 smlouvy). Dodavatel je povinen parametry a požadavky zadavatele zcela dodržet. Odchýlení je možné, jen pokud to požadavek připouští.

Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci Vlastní specifikace dodávek, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně), a to jen u položek, u nichž je to v tabulce vyznačeno.

V rámci Přílohy č. 1 smlouvy dodavatel vloží do nabídky vyplněnou specifikaci dodávek.

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v této příloze a zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulkách Přílohy č. 1 smlouvy měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět jednotlivé položky.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu nabídky, tabulky Technické specifikace předmětu koupě nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat riziko nesplnění zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Přidávání dalších položek v tabulkách Technické specifikace předmětu koupě před podpisem smlouvy nebo během realizace dodávek se vylučuje. Nerespektování příslušné přílohy ZD při výpočtu a stanovení nabídkové ceny může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Technická specifikace předmětu koupě (nabízeného zboží)

Technické požadavky:

| Číslo položky | Položka Požadavky a parametry zadavatele | Počet ks | Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE (doplní a vybere dodavatel) | Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží název výrobce, materiálu či výrobku. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cílem zadávacího řízení je vytvořit infrastrukturu pro moderní laboratoř robotiky. Laboratoř robotiky bude primárně sloužit k výukovým účelům, ale také k ověřování experimentů na základě vědecko-výzkumné činnosti. Jelikož budou roboty umístěny v bezprostřední blízkosti člověka, je nutné použít kolaborativní roboty, které z principu nevyžadují ochranné oplocení a splňují normy pro práci s člověkem. Dále je zde kladen požadavek na jednotný řídicí systém a vývojové prostředí pro všechny kolaborativní roboty s dostatečným počtem licencí pro výuku a vědecko-výzkumnou činnost. Díky společnému řídicímu systému a vývojovému prostředí lze jednotlivá stanoviště robotů upravovat případně kombinovat a vytvářet tzv. spolupracující robotické systémy. Z důvodu nejednotvárnosti robotické laboratoře jsou vyžadovány dva typy kolaborativních robotů. První typ kolaborativního robotu by měl představovat šestiosý manipulátor s možností snadné výměny efektoru. U druhého typu kolaborativního robotu je vyžadována dvouruká konstrukce, pomocí které bude možné řešit složité experimenty a výukové úlohy. |  |  |  |
| 2. | Technická specifikace kolaborativního šestiosého robotu: Nosnost robotu na přírubě min 5 kg Dosah robotu 900 mm – 1350 mm Rychlost robotu (TCP) min 2,2 m/s Opakovatelná přesnost najetí do bodu (RP) <= 0,05mm Stupeň krytí robotu IP 54 Délka kabelu mezi robotem a kontrolérem min 7 m Hmotnost robotu 25 kg – 40 kg Záruka min 24 měsíců Rozhraní pro řízení Ethernet Rozhraní pro řízení PROFINET Rozhraní pro řízení min 16In/16Out Možnost navádění a programování robotu vedením rukou Ovládací a signalizační prvky navádění robotu integrované do zápěstí robotu Ruční programovací jednotka robotu s dotykovou obrazovkou a joystickem Ruční programovací jednotka robotu umožňuje vytvářet program robotu jak v textové podobě tak manipulací s grafickými programovými elementy. Prostředí pendantu lokalizováno do českého jazyka. Nástup servisního technika k záruční opravě Do 2 pracovních dní od nahlášení závady Garance dostupnosti náhradních dílů 5 let od podpisu smlouvy Řízení a ovládání kamery integrované do řídicího systému robotu | 2 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 3. | Technická specifikace kolaborativního dvourukého robotu: Počet paží 2 Počet os (kloubu) každé paže min 7 Počet koncových efektorů se dvěma čelistmi 2 Počet vakuových savek integrovaných do efektoru min 3 Zařízení přímo určené pro bezpečnou spolupráci s člověkem Integrovaná detekce kolizí s prostředím Minimální nosnost ramene robotu na přírubě min 500 g Přesnost cílové polohy (opakovatelnost) min +/- 0.02 mm Rychlost robotu na přírubě min 1,5 m/s Rozhraní pro řízení Ethernet Rozhraní pro řízení PROFINET Rozhraní pro řízení min 16In/16Out Komunikace IoT Data Gateway Kamera - Strojové vidění na jedné z paží Řízení a ovládání kamery integrované do řídicího systému robotu Rozlišení Min 1.3 Megapixel Napájení 230 V Nástup servisního technika k záruční opravě - Do 2 pracovních dní od nahlášení závady Garance dostupnosti náhradních dílu 5 let od podpisu smlouvy Záruční doba 24 měsíců Hmotnost <= 50 kg (robot s kontrolérem) | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 4. | Technická specifikace řídicího systému a vývojového prostředí kolaborativních robotů: Časově neomezená síťová multilicence programu pro minimálně 100 souběžně pracujících uživatelů. Podpora vzdáleného připojení a možnost vypůjčení licence. Po dobu záruky update a upgrade licencí zdarma. Off-line a on-line programování s přímým přenosem programů do reálného robotu Zobrazení a analýza signálů a parametrů reálného i virtuálního robotu včetně polohy a rychlostí (TCP) a jednotlivých os, analýza spotřeby a výkonu motorů Automatické generování trajektorií robotu v závislosti na geometrii vloženého 3D modelu, automatický analýza dosahu robotu Konfigurace bezpečnostních funkcí v grafickém uživatelském rozhraní Virtuální ruční ovladač robotu (virtuální pendant) Plná podpora virtuální reality VR (Oculus, MS HOloLens) Možnost programovat grafickými programovacími elementy Školení minimálně 5dní / 5osob |  | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |