Vysokoteplotní držák substrátů pro depozici vrstev

- Konstrukce držáku kompatibilní s velmi vysokým vakuem (UHV) a s orientací směru depozice shora dolů;

- Hlavní příruba držáku z nerezavějící oceli a o rozměrech odpovídajících standardu DN250ISO-CF;

- Hlavní rotační průchodka těsněná pomocí magnetické kapaliny;

- Nosič substrátů o průměru 4“ nebo 10 cm;

- Systém ohřevu nosiče vzorků (až na teplotu 850 °C) kompatibilní s pracovní atmosférou obsahující O2 (maximální parciální tlak O2 je 1 Pa);

- Kontinuální motorizovaná rotace nosiče vzorků (maximální rychlost alespoň 40 ot./min);

- Možnost radiofrekvenčního či stejnosměrného předpětí na nosiči vzorků při jeho současné rotaci a ohřevu i při současně probíhající depozici;

- Nastavitelná vzdálenost nosiče substrátů od terče v rozmezí 100 mm bez přerušení vakua;

- Na míru přizpůsobená vzdálenost nosiče substrátů od hlavní příruby držáku (vzdálenost bude upřesněna později na základě konstrukce držáku substrátů);

- Napájecí a ovládací jednotka pro ohřev vzorků;

- Napájecí a ovládací jednotka pro rotaci vzorků;

- Kabely a adaptéry potřebné pro správnou funkci držáku.