Příloha č. 3:

# Technická specifikace

Ruční mobilní 3D skener (grandslam technologie) pro 3D skenování

LiDAR & IMAGING

- Dosah laserového skeneru až 25m

- Technologie Grandslam

- Vlnová délka	830 nm

- Rychlost 3D skenování 420 000 bodů za vteřinu

- Zorné pole 3D skenování: 360° Hz x 270° V

- Kamerový systém s vysokým rozlišením 12 Mpixel, 90° x 120°, rolling shutter

- Panoramatický vizuální systém	3-kamerový systém, 4.8 Mpixel 300° x 135°, global shutter

- Relativní přesnost mračna* **	6-15 mm

- Absolutní přesnost pozice * ***	20 mm

- Třída laseru: 1 dle normy IEC 60825-1

- Možnosti tvorby: panorama snímky, obarvené mračno bodů

- Rozměry	Výška: 279 mm / průměr 80 mm

- Hmotnost	650 g (775 g s baterií)

- vizualizaci během skenování, stav zařízení a správu dat

- Komunikační propojení: bezdrátová LAN - WiFi (připojení aplikace)

- Vnitřní paměť	24 hodin skenování (komprimovaná data) / 6 hodin (nekomprimovaná data)

- Baterie: Vyměnitelná nabíjecí Li-lon baterie, 40-50 minut

- Odolnost	Navrženo pro vnitřní i vnější použití

- Pracovní teplota	+ 5 až + 40 °C

- Odolnost proti prachu a vodě	IP54 (IEC 60529)

- Možnost ovládání celého procesu skenování pomocí pouze jednoho tlačítka.

- Online komunikace při skenování přes WLAN (WiFi)

- Možnost mobilní aplikace pro zobrazení polohovaného mračna bodů už během skenování na mobilním telefonu s iOS a Android.

- Možnost přidávání geotagů skrze mobilní aplikaci v průběhu skenovacího procesu

- Možnost zobrazení kvality aktuální pozice skeneru skrze mobilní aplikaci v průběhu skenovacího procesu

- Úložiště: vnitřní paměť na 24 hod skenování

- Stahování dat přes WLAN (WiFi) a USB-C

Požadované příslušenství:

- transportní brašna na skener a příslušenství

- 1x transportní box pro BLK2GO

- 3x baterie

- 1x nabíječka

- 1x stojánek pro skener,

- 1x kabel

- brašna na skener a příslušenství

- Teleskopická karbonová tyč, výsuvná do 4 m

- Adaptér pro umístění skeneru na teleskopickou karbonovou tyč

Požadovaný software:

- Registrační software včetně sw údržby na 1 rok umožňující publikaci mračen ve formátu E57 a LGS – permanentní licence

| Hmotnost kompletního měřícího setu včetně baterie a nezbytného příslušenství | Max 1 kg | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- | --- |
| Registrace skenovacích pochodů v mobilní aplikaci přímo v terénu | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Export mračna bodů přímo z mobilní aplikace v terénu | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Integrovaný systém kamer v těle skeneru | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Software pro komunikaci, ovládání měřicího zařízení a jeho nastavení uživatelem součástí dodávky | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Uvedení zařízení do provozu v místě dodání | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Školení obsluhy zařízení v místě dodání zařízení | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |