Specifikace systému mapovací dron

| poř. číslo | položka | splňuje ANO/NE⃰ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompletní sada k létání a provozu, včetně dálkového ovladače, bez nutnosti pořízení dalšího příslušenství |  |
| 2. | Musí být schopen nést profesionální fotogrammetrickou kameru a lidar |  |
| 3. | Maximální nosnost dronu = 2,7 kg |  |
| 4. | Sada musí obsahovat celkem 4 baterie a nabíjecí stanici na kolečkách pro tyto baterie |  |
| 5. | Dron musí být vybaven systémem dvou baterií, který podporuje výměnu baterií za provozu a umožňuje opakované lety bez vypnutí |  |
| 6. | Rozměry dronu = 810×670×430 mm |  |
| 7. | Max. doba letu = 55 minut |  |
| 8. | Hmotnost dronu = 6,47 kg |  |
| 9. | Max. rychlost dronu = 23 m/s |  |
| 10. | Ochrana dronu IP55 |  |
| 11. | Baterie až na 400 nabíjecích cyklů |  |
| 12. | Dron má 6 směrové snímání překážek |  |
| 13. | Dron podporuje Multi-payload |  |
| 14. | Dron má noční náhledovou kameru |  |
| 15. | Dron je vybaven systémem pro tříkanálové živé přenosy v HD rozlišení 1080p s maximální přenosovou vzdálenost 20 km |  |
| 16. | Dron i dálkový ovladač jsou vybaveny čtyřanténovým vysílacím systémem, který dokáže inteligentně vybrat dvě optimální antény pro vysílání signálů, zatímco čtyři antény přijímají signály současně |  |
| 17. | Dálkový ovladač dronu musí být vybaven 7palcovou obrazovkou, podporovat režim Dual Operator Mode a je dodáván se standardní externí baterií s provozní dobu až 6 hodin |  |
| 18. | Dálkový ovladač má IP54 a provozní teplotu -20°C až 50°C |  |
|  | Součástí je zprovoznění s upgradem a kalibrací a se 4-hodinovým školením u zkušených specialistů. |  |

Specifikace Lidar na velký dron

| poř. číslo | položka | splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Musí být bezešvě kompatibilní s dronem, viz definice výše |  |
| 2. | Lidar se skládá z rámového LiDARu + vlastního vysoce přesného systém IMU a mapovací kamery 4/3 CMOS RGB |  |
| 3. | Vertikální přesnost: 4 cm |  |
| 4. | Horizontální přesnost: 5 cm |  |
| 5. | Účinnost 2,5 km2 pokrytých během jediného letu |  |
| 6. | Dosah detekce250 m @10% odrazivost, 100klx 450m @50% odrazivost, 0klx |  |
| 7. | Řešení na klíč k výše definovanému dronu |  |
| 8. | Disponuje funkcí Point Cloud LiveView s výše uvedeným dron systémem |  |
| 9. | Podporuje 5 návratů |  |
| 10. | Efektivní rychlost bodů: 240 000 bodů/s |  |
| 11. | Dva režimy skenování – opakované a neopakované |  |
| 12. | Parametry IMU Lidaru: - Přesnost vychýlení v reálném čase: 0,2°, po zpracování: 0.05°; - Přesnost náklonu/výkyvu v reálném čase: 0,05°, po zpracování: 0,025° - Bez nutnosti zahřívání IMU |  |
| 13. | Mapovací kamera na Lidaru: 4/3 CMOS, mechanická závěrka |  |

Software pro zpracování dat z Lidaru na dron

| poř. číslo | položka | splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zpracování skenů jedním kliknutím – tvorba mračna bodů |  |
| 2. | Po výpočtu trajektorie mračna bodů a optimalizaci přesnosti vygenerujte 3D model mračna bodů ve standardním formátu pouhým kliknutím |  |
| 3. | Po klasifikaci pozemních bodů lze vyhotovit digitální model terénu |  |
| 4. | Kvalitu mračna bodů lze analyzovat pomocí funkce kontrola přesnosti |  |
| 5. | Umožňuje plánovat mise s výše definovaným dronem nebo je ve spojení s bezpilotními letadly provádět přímo v terénu |  |
| 6. | Nastavit lze veškeré parametry mise jako jsou výšky, rychlosti, náklony kamery, parametry kamer během snímání a mnoho dalšího. Misi lze spustit živě, nebo exportovat pro následné použití |  |
| 7. | Lze měřit plochy, povrchy a objemy. Jednotlivá měření se ukládají. |  |
| 8. | Tvorba multispektrální mapy ve spektrech RGB, Red, Green, Blue, NIR, RedEdge |  |
| 9. | Tvorba 3D modelů ve vysokém rozlišení |  |

Dodatečný software pro zpracování mračen bodů a dalších 3D dat

| poř. číslo | položka | splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Permanentní plovoucí licence s aktualizacemi a podporou na rok |  |
| 2. | Možnost importu mračen z formátů, minimálně PTS, PTX, E57, LAS, LGSx, LGS, ASC, CSV, ZFS, STL, PLY |  |
| 3. | Možnost importů projektů minimálně z formátů: DXF, DWG, XML. |  |
| 4. | Možnost importu objektů z formátů IGES a STEP |  |
| 5. | Rozdělování a slučování mračen včetně přehledného třídění s možností přepínání zobrazení a výběru |  |
| 6. | Čištění mračen od šumů včetně automatické extrakce terénu pod vegetací, provozem aut a osob a zástavbou |  |
| 7. | Automatické generování obecných 3D trojúhelníkových povrchů s možností nastavení parametrů a s možností následné editace pro vyladění finálního povrchu |  |
| 8. | Výpočty kubatur metodami zadáním referenční výšky nebo bodu, povrch na povrch |  |
| 9. | Inspekce (porovnání) povrchů: povrch vs. projekt, povrch vs. jiný povrch, včetně grafického a barevného vyjádření (zmapování) rozdílů povrchů a tvorby protokolů |  |
| 10. | Tvorba vrstevnic a řezů. Dále automatická tvorba příčných řezů podél osy liniové stavby (tj. podél trasy) |  |
| 11. | Inspekce tunelů a štol: vyhodnocení profilů a plošné situace reálného tunelu/štoly vůči teoretickému (projektovému) stavu |  |
| 12. | Obarvování povrchů reálnými barvami z externích snímků pomocí definice identických bodů, včetně vedení evidence takto referencovaných snímků |  |
| 13. | Kalibrace nádrží, tj. tabulkový výpis kubatur k výšce hladiny v nádrži v pravidelných intervalech včetně tvorby protokolu |  |
| 14. | Tvorba zjednodušených modelů budov klikáním na rovinné prvky fasád a střech |  |
| 15. | Export mračen do formátů: E57, CSV, PTS, PTX, IGS, LAS, LGSx |  |
| 16. | Export 3D sítí do formátů: STL (ASCII i Binary), ASC, OBJ, PLY, MSH, VRML, STEP, DXF. |  |
| 17. | Funkce odeslání dat (send to) do systémů: AutoCAD |  |
| 18. | Možnost tvorby vlastních skriptů přímo v rozhraní softwaru v JavaScript |  |

Dodatečný balík EDU licencí pro zpracování skenů a mračen bodů na 3 roky

| poř. číslo | položka | splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsahem balíku musí být registrační software pro import a zpracování dat (mračen bodů) ve formátech: - .BLK ; .BLKJOB ; .B2G ; .B2GJOB - .RCP - .E57 - .LAS - .TXT |  |
| 2. | Registrační software musí umožňovat propojování skenů z výše uvedených formátů metodou Cloud to Cloud |  |
| 3. | Registrační software musí umožňovat přímý export do formátů: - LGSx - E57 - RCP - SEMA - LAS - PTG - PTX |  |
| 4. | Obsahem balíku musí být dále software pro zpracování mračen bodů a dalších 3D dat, dle definice výše: “Dodatečný software pro zpracování mračen bodů a dalších 3D dat” |  |
| 5. | Obsahem balíku musí být modul do CAD systémů, který umožňuje automatické prokládání linií, stěn, oken, potrubí a ocelových konstrukcí mračnem bodů a zároveň umožňuje import dat ve formátu LGSx do CAD systému, na kterém je modul spuštěn. |  |
| 6. | Obsahem balíku musí být také lokální servrové řešení, které umožňuje správu dat a uživatelů, včetně importu dat ve formátu LGSx |  |

⃰ DOPLNÍ DODAVATEL