ZČU - Rekonstrukce podlah v šatnách a sprchách objektu UT

Z důvodu nevyhovujících podlahových krytin v šatnách a sprchách (špatná údržba, bezpečnost) v 1. a 2.NP budou stávající podlahové krytiny nahrazeny novými vyhovujícími, které splňují bezpečností předpisy (koeficient smykového tření (protiskluznost) R pro určené provozy). Stávající nevyhovující podlahové PVC krytiny v šatnách budou odstraněny, a po přípravě povrchu (penetrace, stěrka) bude položena nová podlahová PVC krytina (R9). Stávající stěrkový povrch ve sprchách bude přebroušen, napenetrován a bude nalepena nová bezpečnostní protiskluzová podlahová PVC krytina s koeficientem R11, vč. dotěsnění o okrajů.

Dále budou v šatnách a sprchách pro osoby se zhoršenou možností pohybu (osoby ZP) vyměněny již nevyhovující sklopná sedátka, madla a zrcadla.

Ve 2.NP budou v sociálních zařízeních (WC, sprcha), sloužících pro malou tělocvičnu a cvičební zrcadlový sál  v patře, vyměněny nevyhovující nášlapné podlahové vrstvy za nové protiskluzové PVC krytiny.

Podrobný rozpis úprav dle jednotlivých místností:

- UT 110 - šatna: protiskluzová PVC podlahová krytina R9, výmalba místnosti

- UT110a – sprchy: bezpečnostní protiskluzová PVC podlahová krytina R11

- UT111 – šatna: protiskluzová PVC podlahová krytina R9, výmalba místnosti

- UT111a – sprchy: bezpečnostní protiskluzová PVC podlahová krytina R11

- UT112 – šatna: protiskluzová PVC podlahová krytina R9, výmalba místnosti

- UT112a – sprchy: bezpečnostní protiskluzová PVC podlahová krytina R11

- UT113 – šatna: protiskluzová PVC podlahová krytina R9, výmalba místnosti

- UT114 – šatna: PVC podlahová krytina, výmalba místnosti

- UT115 – šatna: PVC podlahová krytina, výmalba místnosti

- UT116 – šatna pro osoby TP: protiskluzová PVC podlahová krytina R9, sklopná sedátka, invalidní madla, výmalba místnosti

- UT117 – šatna: protiskluzová PVC podlahová krytina R9, výmalba místnosti

- UT117a – sprchy: bezpečnostní protiskluzová PVC podlahová krytina R11, rozdělení prostoru sprch příčkou/zástěnou na „muži“ / „ženy“

- UT118 – šatna pro osoby TP: protiskluzová PVC podlahová krytina R9, sklopná sedátka, invalidní madla, výmalba místnosti

- UT118a – umývárna pro osoby TP: sklopná sedátka, invalidní madla, sklopná zrcadla pro TP,

- UT119 – šatna: protiskluzová PVC podlahová krytina R9, výmalba místnosti

- UT215-215b – sprcha - umývárna: protiskluzová PVC podlahová krytina R9,

- UT217-217c – WC muži: protiskluzová PVC podlahová krytina R9,

- UT218-218a – WC ženy: protiskluzová PVC podlahová krytina R9,

Specifikace a výměry jsou uvedeny ve stavebním položkovém rozpočtu akce.

T.Linda 01/2024