## Příloha č. 1 smlouvy

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ

VLASTNÍ SPECIFIKACE DODÁVKY

Vlastní technická specifikace nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní níže tabulku Vlastní specifikace dodávek, ve které doplní v pravém sloupci u každé položky vlastní specifikaci nabízeného zboží. V příslušném sloupci této Vlastní specifikace také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“.

Požadavky zadavatele na technickou specifikaci dodávek a technické parametry jsou stanoveny v levém sloupci tabulky Soupisu dodávek (část Přílohy č. 1 smlouvy). Dodavatel je povinen parametry a požadavky zadavatele zcela dodržet. Odchýlení je možné, jen pokud to požadavek připouští.

Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci Vlastní specifikace dodávek, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně), a to jen u položek, u nichž je to v tabulce vyznačeno.

V rámci Přílohy č. 1 smlouvy dodavatel vloží do nabídky vyplněnou specifikaci dodávek.

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v této příloze a zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulkách Přílohy č. 1 smlouvy měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět jednotlivé položky.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu nabídky, tabulky Technické specifikace předmětu koupě nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat riziko nesplnění zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Přidávání dalších položek v tabulkách Technické specifikace předmětu koupě před podpisem smlouvy nebo během realizace dodávek se vylučuje. Nerespektování příslušné přílohy ZD při výpočtu a stanovení nabídkové ceny může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Technická specifikace předmětu koupě (nabízeného zboží)

Technické požadavky:

| Číslo položky | Položka Požadavky a parametry zadavatele | Počet ks | Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE (doplní a vybere dodavatel) | Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží název výrobce, materiálu či výrobku. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Elektrický varný kotel Elektrický kotel, objem 400 litrů, zadní límec, hranatý, nesklopný. Instalace na stávající sokl. Hranatá varná vložka z kyselinovzdorného nerezu 1.4435 (AISI-TP316L). Duplikátor z kyselinovzdorného nerezu 1.4404 (AISI316L) - konstruován pro přetlak 1.5bar. Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerez oceli AISI304-1.4301. Výpustní kohout – průměr 2" pro rychlé vypuštění, snadno čistitelný i zvenčí. GN kompatibility vložky kotle k vaření v zavěšených GN nádobách nebo přímo v kotli (za použití falešného perforovaného dna). Vrchní část varné vložky izolována vypěněním z důvodu bezpečnosti práce. Vysoce kvalitní tepelná izolace. Uzavřený nepřímý ohřev pomocí boosteru (integrovaného bojleru) - vyhřívání duplikátoru pomocí saturované páry o max. teplotě až 125°C a max. tlaku v duplikátoru 1,5bar. Teplotní rozsah: 50°- 110°C. Automatický odvzdušňovací systém s bezpečnostním ventilem ukrytým pod vnějším opláštěním. Vestavěný teplotní senzor pro přesné měření teploty připravovaného pokrmu. Ovládaní - dotykový panel, zapuštěný za přední hranu stroje, se sklonem pro lepší viditelnost. Jazyk - čeština. Možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy. USB konektivita - nahrávání a stahování receptur a HACCP dat, aktualizace softwaru. Funkce pro jemné a mléčné pokrmy. Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6. Teplotní rozsah - min.50 °C max. 110 °C Rozměry vany – šířka:1386 mm, výška: 571 mm, hloubka: 556 mm Vnější rozměry - šířka: 1700 mm, hloubka: 900 mm, výška 800 mm Netto váha – max. 355 kg Využitelný objem - 400 L Dvouplášťové víko Typ ohřevu -Nepřímý Příslušenství: Měrka Síto výpustního ventilu - nerez, šířka 80 x hloubka 40 x výška 620 mm Ukončení boční pravé - materiál: nerez, šířka 25 x hloubka 900 x výška 800 mm Spojovací lišta – spojení stávajícího a nového kotle, materiál: nerez, šířka 25x hloubka 900 x výška 17 mm Zadní panel – materiál: nerez, šířka 1700 x hloubka 60 x výška 800 mm Instalace - na stávající stavební sokl o výšce 100 mm. Spojení se stávajícím kotlem. Připojení k rozvodu elektrické energie a vody. Zaškolení obsluhy v místě plnění. Servis pro Plzeň, včetně havarijního servisu. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 2. | - Elektrický konvektomat Konvektomat včetně zavážecího vozíku s kapacitou 20 podélných zásuvných roštů pro 1/1 gastronádoby. Pro použití páry a horkého vzduchu – zvlášť, po sobě nebo kombinovaně. Režimy vaření: např. grilování, dušení, pečení. Rozměry – celkové vnější – šířka: 1000–1100mm, výška: 2020–2050mm, hloubka: 1000–1020mm. Napětí – 3 NAC 400 V Příkon – 40kW +/-10% Energetická účinnost - spotřeba elektrické energie podle normy DIN 18873. Pro použití gastronádob – velikost 1/1, 1/2, 2/3, 1/3. Kapacita - 20x GN 1/1 nebo 40x GN 1/2 Zásuvy – podélné. Max. výška horního zásuvu 1600 mm. Režim přípravy – vaření v páře min. 30-130 °C, horký vzduch minimálně 30-260°C, kombinace páry a horkého vzduchu minimálně 30-300°C. Inteligentní funkce regulace klimatu s měřením, nastavením a regulaci vlhkosti s přesností na 1%. Vyvíječ páry – bojlerový. Odtah přebytečných par a vlhkosti min. 100lt/vteřinu. Proudění vzduchu ve varné komoře s možností ručního programování. Ventilátory - min. 3 nezávislé obousměrné pro rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti. Programování varných programů – minimálně 1000 (individuálně). Ovládací panel – dotykový displej, zobrazení spotřeby energie, WiFi připojení bez externí antény, dálkové ovládání prostřednictvím softwaru a mobilní aplikace. Vnitřní prostor – osvětlení LED. Dvířka s trojitým sklem. Dotyková teplota dvířek max. 75°C. Funkce rychlé zchlazení varné komory. Teplotní sonda – minimálně šestibodová. Automatické vyhodnocení množství vložené dávky, přizpůsobení teploty a čas přípravy. Sprcha - integrovaná samonavíjecí s nastavitelnou funkcí rozprašování nebo vodního paprsku. Systém odlučování tuků - integrovaný bezúdržbový. Mycí programy – automatické s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství. Noční vaření/pečení Příslušenství: Zavážecí (stojanový) vozík – 20 zásuvů na GN 1/1, dvojitá otočná kolečka. Instalace - připojení k rozvodu elektrické energie a vody. Zaškolení obsluhy v místě plnění. Servis pro Plzeň, včetně havarijního servisu. | 2 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 3. | - Elektrický krouhač zeleniny Krouhač zeleniny pro zpracování syrové zeleniny a ovoce (kostičky, hranolky, plátky, vlnky, nudličky, strouhání). Včetně příslušenství – kotoučů (disků). Napájení – 230 V Příkon – min. 550 W Otáčky – počet otáček min. 370-375 ot./min. Rozměry – šířka: 370-390mm, výška: 580-600mm, hloubka: 290-310mm Motor – indukční, asynchronní, tichý chod motoru z vibrací. Bezpečnostní systém – magnetický, při otevření víka nebo přítlačné páky brzda motor zastaví. Automatický restart. Kryt motoru – celo nerezový. Hřídel – nerezová. Výkon – min. 20-300 porcí, až 250 kg/hod. Regulace rychlosti – minimálně 1stupeň. Krouhací hlava – celokovové provedení, odnímatelné víko. 2 násypné prostory – Jeden velký otvor ke krouhání větších kusů zeleniny apod., objem min. 2litry, 2. otvor na menší plody, průměr min. 55 mm. Příslušenství: Stlačovací kolík pro drobné plody. Kotouče ke krouhači zeleniny: Plátkovač 2 mm – 1 ks Plátkovač 6 mm – 1 ks Strouhač 3 mm – 1 ks Nudličkovač 2 x 2 mm – 1 ks (např. cerel) Kostky 8 x 8 x 8 mm – 1 ks Hranolkovač 8 x 8 mm – 1 ks Instalace - připojení k rozvodu elektrické energie. Zaškolení obsluhy v místě plnění. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 4. | - Elektrický nářezový stroj na salámy a sýry Poloautomatický nářezový stroj na krájení salámů a sýrů. Napájení – 230 V Příkon – 450 W Pohon – šnekový převod s bezúdržbovým vzduchem chlazeným motorem. Provedení – poloautomatické. Rozměry – šířka: 600-630 mm, hloubka: 650–670 mm, výška: 490–510 mm. Opláštění – hliník, kompletní včetně vozíku a nože. Protiskluzová guma na podstavě. Nůž – keramický, průměr 310–330 mm. Univerzální na krájení salámů i sýrů. Uložení vozíku – šikmé. Nastavení rychlosti vozíku, nastavení řezného kmitu vozíku. Nastavení tloušťky řezu – min. 0-23 mm, obdélníkový řez max. 300 x 224 mm. Přesné nastavení tloušťky řezu.Voděodolné ovládání. Krájení – automatické s nastavením počtu krájených plátků. Možnost přepnutí na mechanické krájení. Příslušenství: Speciální brusné zařízení. Instalace - připojení k rozvodu elektrické energie. Zaškolení obsluhy v místě plnění. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 5. | - Vakuová balička Vakuová balička jednokomorová pro vakuování potravin a tekutin, marinování potravin. Napájení – 230 V Rozměry – šířka 450 – 500 mm, hloubka 500 – 550 mm, výška 400-450 mm Výška komory – min. 180 mm Provedení - nerez, víko průhledné vypouklé - speciální odolné akrylové sklo. Speciální deska ke správnému umístění produktů, lehce odnímatelná. Lišta – bezdrátová těsnící lišta, vyjímatelná, 2 ks. Šířka sváru na liště - min.3,5 mm Doba pracovního cyklu - 20-40 sec. Ovládání – digitální Časové nastavení vakua Výkon vývěvy - min. 16 m3/h Šířka sáčku – min. 400 mm, max.450 mm Instalace - připojení k rozvodu elektrické energie. Zaškolení obsluhy v místě plnění. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 6. | - Elektrický indukční vařič Indukční vařič s dotykovým displejem, tukovým filtrem a minimálně jedním ventilátorem. Napájení – 230 V Příkon – 3,4 -3,6 kW Rozměry – šířka: 330-350mm, výška: 110-130mm, hloubka: 430-450mm Provedení – nerez, sklokeramická deska Nastavení času – minimálně 0- 170 minut Regulace teploty – minimálně 38 -230 °C Pro kuchyňské nádobí (pánev, hrnec) – průměr minimálně 140 – 260 mm Regulace výkonu – minimálně 1- 15 stupňů výkonu Instalace - připojení k rozvodu elektrické energie. Zaškolení obsluhy v místě plnění. | 2 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |