Příloha č. 3:

# Technická specifikace

Mapovací bezpilotní letadlo s fotogrammetrickou přesností

Vybavení a kamery

- Víceúčelové letecké křídlo s výměnnými kamerami

- Hmotnost do 2 kg

- Rozsah rádiového spojení 3km nominálně (až 8 km)

- Automatické 3D plánování letu

- MTOW:  1600 g

- Max. dosah: 8000 m

- Max. dosah (CE) (např. ČR): 3000 m

- Max. rychlost: 110 km/h

- Kapacita baterie: Standardní 3700 mAh, Endurance 4900 mAh

- Typ baterie: LiHV

- Odolnost proti větru až 46 km/h

- Min. délka letu: 50 minut

- Ruční vypuštění letounu

- Rozlišení snímků 2,5cm/px při letové výšce 120m

- Možnost aktivace RTK

- Kamery: termokamera (dvou kamerový systém pro tepelné mapování), 3D pro vertikální plochy, kompaktní fotogrammetrická

- Možnost budoucí doplnění multispektrální kamery

Kamery:

- Termokamera:

- Typ kamery: Hybridní

- Foto rozlišení: 20 MP

- Rozlišení termokamery: 640 x 412 px

- Zorné pole: 64 °

- Zorné Pole Termokamery: 45 °

- ISO rozsah: 125 - 6400

- Formát souborů: R-JPEG, JPEG

- Rozsah provozní teploty: -10°C až 40°C

- Fotogrammetrická kamera:

- Optická

- Foto rozlišení: 24 MP

- Zorné pole: 65 °

- CMOS senzor: APS-C

- Formát souborů: JPEG, DNG

- Napájení: Externí baterie

- Rozsah provozní teploty: -10°C až 40°C

- 3D kamera:

- Typ kamery: Optická

- Foto rozlišení: 20 MP

- Zorné pole: 154 °

- CMOS senzor: 1”

- ISO rozsah: 125 - 6400

- Formát souborů: JPEG, DNG

- Napájení: Externí baterie

- Rozsah provozní teploty: -10°C až 40°C

Požadované příslušenství:

- transportní batoh

- Nabíjecí / vybíjecí stanice

- Vrtule

- Náhradní vrtule

- Pásky 10x

- Náhradní pásky

- Pilot kit 1x

- Baterie 2x

- USB pozemní modem

- 1x náhradní baterie

Požadované doplňky:

| Software pro komunikaci, ovládání měřicího zařízení a jeho nastavení uživatelem součástí dodávky | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- | --- |
| Uvedení zařízení do provozu v místě dodání | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Školení obsluhy zařízení v místě dodání zařízení | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |