Příloha č. 1 – Specifikace stavebních úprav

ZČU – UL 603 – Stavební úpravy - specifikace

# 1	Demontáž stávajícího parapetu

Stávající okenní parapet v místnosti č.m. UL603 bude demontován. Parapet šířky 370 mm, délky 7000 mm, materiál MDF deska.

Plochy dotčené při demontáži budou zbaveny zbytků lepidel a jiných hmot, povrchy budou vyspraveny, začištěny a připraveny pro montáž nového parapetu (oprava povrchů viz poz. 23).

Stávající parapetní zákryt (zadeklování rozvodů) na čelní stěně parapetu bude demontován – viz dále, stejně jako budou ponechány veškeré rozvody vedoucí po čelní stěně parapetu! – drobné úpravy viz poz. 91.

Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku.

Celkové množství:		…	cca 7,0 bm	1 ks

# 2	Demontáž stávajících žaluzií

Stávající horizontální vnitřní předokenní žaluzie budou demontovány. Odstraněny budou rovněž veškeré úchyty vč. event. kotvících prvků (šroubů), kovových držáků apod.

Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku.

Celkové množství:    cca 10 ks	(žaluzie)

# 3	Technická kontrola a vyčištění okenních křídel

U stávajících okenní křídel (5x otevíravé a 5x sklopné) bude provedena celková kontrola technického stavu, jejich bezvadné funkčnosti; provedeno kompletní seřízení a vyčištění (vč. event. doplnění chybějících prvků).
Celkové množství:		…		5 + 5 ks = 10 ks okenních křídel

# 4	Revizní dvířka

Stávající revizní dvířka (cca 150x300 mm) vč. rámečku do instalační šachty budou natřena bílou barvou

Celkové množství:		…		1 ks

# 5	Demontáž stávajícího umyvadla

Stávající keramické umyvadlo bude demontováno vč. nosných kovových konzol (předem zavřít příslušné rozvody vody). Demontována bude i kovová nástěnná baterie a umyvadlový sifon. Přívody T+S vody budou až do prostoru instalační šachty zrušeny.

Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku.

Celkové množství:		…		1 ks

# 6	Demontáž stávajícího keramického obkladu

Stávající keramický (bělninový) obklad v rohu za umyvadlem o rozměru cca 1500x900 + 1500x750 mm, tj. ~ 3,15 m2 bude demontován.

Plochy po demontáži budou vyspraveny, začištěny vč. penetrace podkladu a bude provedeno plošné přeštukování jednovrstvou omítkou.

Pozice vč. ekologické likvidace vybouraného materiálu.

Celkové množství:		…		3,15 m2

# 7	Demontáž stávající nášlapné vrstvy + příprava podkladu

Stávající PVC krytina bude odstraněna v celém rozsahu plochy místnosti o rozměru cca 7000x5900, tj. ~ 41,3 m2 (bude demontována vč. soklových lišt).

Plochy po demontáži budou vyspraveny, začištěny, povrch bude zbaven zbytků původních lepidel – ručně, strojně nebo chemicky a apod. Vyspravení bude provedeno vč. penetrace podkladu a plošného přestěrkování samonivelační stěrkou.

Položka komplet dodávka + montáž vč. stěrky – demontáž vč. likvidace původní podlahoviny – demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku.

Celkové množství:		…		41,3 m2

# 14	Rozvaděč  elektro

Dveře stávající elektrorozvodné skříně umístěné v rohu vedle instalační šachty budou polepeny fólií – „design“ – nebo nátěr bílý (čelní strana + boční strana).

Celkové množství:	 Barevná úprava plechového opláštění rozvaděče 	…	1 ks (~ 2,5 m2)

# 15	Chytrá zeď – popisovatelný, magnetický povrch

Na stěnu (čelní - vpravo) od +900 do +2000 mm v dl. cca 5000 mm (~ 5,5 m2) aplikovat multifunkční povrch, který je popisovatelný, magnetický; umožňuje psát běžnými fixami na bílé tabule, čištění pomocí mikrovláknové utěrky a čistícího spreje. Přechod mezi zdí a multifunkčním povrchem olemovat speciální páskou.

Kompletní dodávka a montáž vč. přípravy podkladu: plocha musí být čistá, suchá a zbavena všech předešlých nátěrů; nesoudržné nátěry je třeba odstranit a nerovnosti vyrovnat; stěna musí být dokonale hladká (přebrousit); součástí aplikace je i penetrace podkladovou barvou nebo penetračním nátěrem (sjednocení savosti povrchu). Aplikace v souladu s technologickým postupem výrobce. Provedení až po hrubých povrchových úpravách stěn a stropů.

Doporučený referenční výrobek dle výběru architekta: www.chytrazed.cz

Celkové množství:		…		~ 5,5 m2

# 16	Chytrá zeď – popisovatelný, magnetický povrch

Na stěnu (zadní) od +900 do +2000 mm v dl. cca 5000 mm (~ 5,5 m2) aplikovat multifunkční povrch, který je popisovatelný, magnetický; umožňuje psát běžnými fixami na bílé tabule, čištění pomocí mikrovláknové utěrky a čistícího spreje. Přechod mezi zdí a multifunkčním povrchem olemovat speciální páskou.

Kompletní dodávka a montáž vč. přípravy podkladu: plocha musí být čistá, suchá a zbavena všech předešlých nátěrů; nesoudržné nátěry je třeba odstranit a nerovnosti vyrovnat; stěna musí být dokonale hladká (přebrousit); součástí aplikace je i penetrace podkladovou barvou nebo penetračním nátěrem (sjednocení savosti povrchu). Aplikace v souladu s technologickým postupem výrobce. Provedení až po hrubých povrchových úpravách stěn a stropů.

Doporučený referenční výrobek dle výběru architekta: www.chytrazed.cz

Celkové množství:		…		~ 5,5 m2

# 17	Parapet, zákrytové desky

Okenní parapety budou osazeny parapetními a zákrytovými deskami Deska parapetů a parapetních zákrytů. Materiál: DTDL bílá + hrany, nosná kce stávající, pouze výměna desek (zakrytování) za nové

Zákrytové desky k této pomocné nosné konstrukci kotvit pomocí kotvení umožňující dodatečnou demontáž (pro případný přístup v ponechávaným rozvodům) např. pomocí magnetických závěsů (v dostatečném počtu na každou zákrytovou desku). V parapetní desce bude proveden odnímatelný prvek (celkem 4 ks) pro přístup k ovládacím prvkům parapetní jednotky. Kompletní dodávka a montáž vč. potřebných pomocných nosných a ztužujících profilů, kotevních a závěsných prvků v potřebném množství a odpovídajících parametrů.

Doporučený výrobek: DTDL bílá

Celkové množství:		parapetní deska

…		zákrytová deska svislá

# 18	Vertikální žaluzie

# Před okenní sestavu bude v celé délce (7000 mm) instalována vertikální žaluzie. Vertikální žaluzie od stropu (+3120 mm) do úrovně parapetu (+ 890 mm) => výška cca 2230 mm (rozměry nutno ověřit na místě), tj. cca 15,61 m2, způsob montáže – do stropu, tvořena ze dvou sekcí (dělení ½ + ½), stahovatelné k bočním stěnám, umístění ovládání u stěn, délka ovládání cca 2200 mm, lamely 89 mm jsou umístěny v hliníkovém profilu, ovládání je zajištěno pomocí řetízku, užší lamela 89 mm, barva lamely: bílá, 100% polyester, gramáž 0,19.

Kompletní dodávka a montáž vč. přípravy podkladu a vč. vodící kolejnice, kompletního ovládání (stahování, natáčení). Instalace v souladu s technologickým postupem výrobce.

Celkové množství:		…		~15,61 m2

# 21	Šatní systém – není předmětem dodávky

Vedle vstupních dveří bude osazena deska DTDL o rozměru š. 1 m x v. 2 m, tl. 18 mm, odstín – struktura dřeva dle výběru investora,  v rovnoměrných vzdálenostech budou osazeny šatní háčky.

Šatní háček – doporučený výrobek: háček na šaty, nerez; rose Ø 45 mm; materiál: nerez, třída 1.4301; povrchová úprava: satinovaně kartáčované;

Celkové množství:	 …	      1 ks deska

…	6 ks šatní háček

# 23	Vymalování prostor a příprava podkladu – místnosti

Povrch stávajících stěn a stropů bude rekonstruován po v předstihu provedených demontážích, stěny a strop budou zbaveny veškerých nepoužívaných zásuvek a elektrožlabů (nutná koordinace s elektro), praskliny omítek na stěnách (díry) včetně prasklin mezi panely budou vč. event. bandážování zatmeleny nebo zapěněny (zejména praskliny mezi panely), ev. hmoždinky ve stěnách budou vyjmuty otvory po hmoždinkách začištěny – vše součást položky. Po začištění (uvažovat s přeštukováním cca 30% plochy stěn a stropů), bude provedena několikanásobná výmalba kvalitním interiérovým otěruvzdorným nátěrem s vysokou bělostí a výbornou kryvostí např. systém Primalex apod. Propustný pro vodní páry. V rámci vymalování prostor bude provedena příprava podkladu (tj. zbavit stěny prachu, ev. silnější vrstvy starých nátěrů, případné mastnoty apod.). Pokud to bude podklad vyžadovat, bude provedeno zpevnění – penetrace.

Na závěr bude proveden celkový úklid po výmalbě. Nutno koordinovat s pozicemi 15, 16 (chytré stěny) a to jak po časové, tak i věcné straně (podklad).

Celkové množství:		…	výmalby	~150 m2 (plocha stěn a stropů)

+ cca 45 m2 přeštukování ploch

# 24	Nové nášlapné vrstvy – VINIL-PVC v rolích

# po demontáži původních PVC na stávající konstrukci

V rámci navrhovaných úprav prostor bude provedena kompletní výměna nášlapných vrstev – demontáž stávající PVC krytiny viz pozice 7. Stávající PVC krytina bude nahrazena novou podlahovou krytinou, která obsahuje širokou nabídku vzorů v provedení vhodném pro komerční zátěžové, resp. lehké průmyslové použití, tzn. ve školství (specifikace materiálu – viz SpVIN). Provedení pokládky (lepení) a spojení (chemický spoj) bude provedeno tak, aby odpovídalo požadavku na zamezení viditelnosti spár v ploše, tzv. bezespáré provedení, pokládka je vč. přípravy podkladu (stávající betonová konstrukce podlahy – úroveň +/-0,000) – obroušení, penetrování, tmelení vč. event. samonivelační stěrky, finálního přebroušení, vysátí podkladu - tzn. kompletní provedení vč. ošetření podkladu – tolerance podkladu +/- 2 mm (měřeno 2 m latí). Pokládka vč. lepení soklu výšky 50 mm po celém obvodu dotčených ploch. Podlahová krytina bude vybrána investorem z dodavatelem předložených vzorků.

Specifikace nových nášlapných vrstev – viz SpVIN - tl. 2 mm.

Položka komplet dodávka a montáž.

Celkové množství (VINIL-PVC v rolích):	…		~ 40,5 m2

čistá plocha bez prořezů a soklů

(rozměr je nutné ověřit před objednáním na místě)

# 28	Zakrytování odvodu kondenzátu

V rámci navrhovaných úprav prostor provedeno zakrytování vedení odvodu kondenzátu (PE trubka), které je vedeno po povrchu stěny místnosti. Zakrytování bude provedeno jednoduchou SDK konstrukcí v celé délce vedení (tzn. na celou výšku místnosti 3120 mm), v provedení jednostranný SDK – zákryt (kastlík). V rámci položky (je její součástí nutno počítat s možnou úpravou trasy tohoto vedení – drobný zásah cca 0,5 m PE trubky a potřebné armatury, resp. tímto vedením vyvolaným nutným prostupem parapetní deskou. Komplet dodávka a montáž vč. přetmelení a přebroušení a bílého nátěru na SDK.

Celkové množství: 	jednostranný SDK

vč. nosné konstrukce …	~1,0 m2

čistá plocha bez prořezů

(rozměr je nutné ověřit před objednáním na místě)

# 91	Zakrytování stávajících rozvodů

Stávající zakrytování technologických rozvodů (topení, chlazení, odvod kondenzátu, elektro atd.) v prostoru okenního parapetu - bude v rámci navrhovaných úprav demontována horní vodorovná zákrytová deska. Vnitřní prostor bude vyčištěn (vysát) a zkontrolovány rozvody. V rámci pozice bude provedena kontrola všech rozvodů, ventilů a dalších ovládacích prvků. V místě ovládacích prvků obou parapetních jednotek budou osazena nová revizní dvířka o rozměru cca 300 x 300 mm tak, aby umožňovaly přístup k těmto ovládacím prvkům – vč. vyříznutí potřebného otvoru do zákrytových desek.

Revizní dvířka (2 ks) – systémové řešení: Rám revizních dvířek je vyroben z hliníkových profilů. Jako výplň jsou použity sádrokartonové desky tl. 12,5 mm. Dvířka vybavena kvalitními tlačnými zámky – snadné otvírání dvířek pomocí skrytých zámků. Viditelná mezera mezi pohyblivými dvířky a pevným rámem je max. 1,5 mm.

Horní vodorovná zákrytová deska bude nová – viz poz. 17.

Celkové množství: 	demontáž a montáž nové desky …	cca 7,0 bm

revizní dvířka 300/300

vč. rámečku a výřezu v DTD desce	…	2 ks

(místo osazení je nutné upřesnit na místě)

# 92	Kontrola systému topení/chlazení

Kontrola funkčnosti (revizi) a seřízení parapetních jednotek – systém topení a chlazení vč. kontroly funkčnosti všech ovládacích prvků – termostatických hlavic, vypínačů, ovladačů apod. v dotčených prostorech – součást stavby (odborná osoba v předpokládané pracnosti – množství hodin a hodinové sazbě)

# 93	Bezpečnostní samolepky

Po dokončení navrhovaných úprav budou doplněny bezpečnostní samolepky – symbol silnoproudu (1 ks),

Celkové množství:		…	cca 1 ks

# 94	Dokumentace skutečného provedení stavby

Součástí plnění dodavatele stavby je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

# Pozn.:

# Celkový úklid stavby v rámci jednotlivých položek nebo provést najednou (dle dodavatele)

# Revize elektro – Revize elektro je součástí samostatné části – elektro.

# Pohledové prvky podléhají vyvzorkování na stavbě – souhlas investora

# Při jakýchkoli zásazích do konstrukcí (zejm. stěn) nutno provést nejprve detekci stávajícího elektrického vedení.

# Před objednáním jednotlivých prvků, materiálů a zařízení nutno provést nejprve doměření (přeměření) na stavbě.

# Předchozí číslování jednotlivých pozic není řazeno chronologicky (nejprve provést hrubé práce / hrubé povrchové úpravy / hrubé interiéry – podpůrné prvky apod. a až v závěru čisté povrchové úpravy, čisté pohledové interiéry apod.)!

# Specifikace podlahové krytiny:

# SpVIN

Nová nášlapná vrstva heterogenní VINIL-PVC v rolích:

- celková tloušťka: 2,0 mm

- tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7 mm

- šířka role: 2 m / možno i ve 4 m šířce

- povrchová úprava: PUR Pearl

- třídy zátěže dle EN 874: 34/43

- protiskluznost dle DIN: R10

- součinitel smykového tření dle ČSN 744507: µ ≥ 0,6

- hodnoty zbytkového otlaku dle EN 433: 0,05 mm

- rozměrová stálost dle EN 434: < 0,1%

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-1: třída T

- odolnost proti chemikáliím dle EN 987: velmi dobrý

- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl-s1

- elektrostatický náboj dle EN 1815 je < 2kV

- vhodné pro kolečkovou židli dle EN 425

Lze ho event. spojovat vícebarevnou svařovací šnůrou - „svařování“, resp. spojování lze provést též chemicky „za studena“, preferována je varianta – spojování švem za studena, která zamezuje viditelnost spár v ploše, a to vč. soklíku po obvodě místnosti.

Např. ze sortimentu eternal original / projekt vinyl, resp. eternal / design vinyl sheet. Finální design a odstín upřesní investor na stavbě z předloženého vzorníku podlahovin v závislosti na nábytku.

Součástí položky jsou i event. přechodové lišty při napojování na jiný druh podlahoviny!

Popis elektro:

Stávající parapetní kanály (slaboproud, silnoproud) budou vyměněny za nové plastové bílé ve stejné trase; datové rozvody budou zachovány; bude provedena nová zásuvka 230V pro dataprojektor na stropě uprostřed místnosti; stávající svítidla budou vyměněna za nová LED; bude provedena úprava ovládání osvětlení – nyní je to ve 3 zónách (řadách) rovnoběžně s obvodovou stěnou, nově 3 zóny kolmo na obvodovou stěnu,  kabely budou vedeny v instalačních PVC lištách.

Stávající dvoukřídlé dveře: Stávající čtecí jednotka přístupového systému JIS umístěná na chodbě na stěně vedle dveří, bude v rámci prováděných stavebních úprav ponechána, vč. elektromagnetického zámku dveří v zárubni (funkční systém).