# Příloha č. 1 zadávací dokumentace Požadované technické parametry

Požadované technické parametry dodávky

Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky dle technických podmínek uvedených níže.

- Modulární páteřní směrovač/přepínač

- Modulární přístupový/agregační přepínač

- Nemodulární přístupový přepínač s možností napájení po Ethernetu

- Nemodulární přístupový stohovatelný gigabitový přepínač

- Nemodulární přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu A

- Nemodulární přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu B

Všechny poptávané síťové prvky musí být z důvodů ochrany stávajících investic a minimalizace celkových nákladů na vlastnictví a provoz počítačové sítě ZČU kompatibilní se všemi již používanými komunikačními protokoly a systémy správy sítě.

Tabulka mandatorních požadavků pro modulární páteřní přepínač/směrovač

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení | L3 přepínač | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Formát zařízení | modulární, maximálně 3RU | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet slotů pro rozšiřující moduly rozhraní | 2 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Integrovaná rozhraní 10GE | 5 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Ventilátory vyměnitelné za chodu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Redundantní zdroje, vyměnitelné za chodu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Dostupnost rozšiřujícího modulu s 10/100/1000Base-T porty | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Požadovaný počet portů 10/100/1000Base-T na rozšiřujícím modulu | 18 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Dostupnost rozšiřujícího modulu s 10GE s možností redukce na GE porty typu SFP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Požadovaný počet portů 10GE s možností redukce na GE porty typu SFP na rozšiřujícím modulu | 6 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Vyměnitelnost rozšiřujících modulů za běhu zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Požadovaný počet a typ 10GE transceiverů | 2x 10GBase-LR, 2x 10GBASE-CX4 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Požadovaný počet a typy optických propojovacích duplexních kabelů | SC - E2000/APC, SM 9/125um, 20m, 2ks LC - E2000/APC, SM 9/125um, 20m, 6ks LC - E2000/APC, SM 9/125um, 3m, 6ks LC - SC, SM 9/125um, 3m, 2ks LC - E2000, MM 50/125um, 3m, 6ks LC - LC, MM 50/125um, 20m, 10ks LC - ST, MM 62.5/125um, 5m, 4ks | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Statické směrování IPv4, IPv6 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Dynamické směrování IPv4, IPv6 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv4, IPv6 v hardware | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Celková propustnost centrálních řídících modulů (IPv4/IPv6) | 200/100 Mp/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Celková potenciální propustnost přepínacího subsystému | 300 Gbit/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet záznamů ve směrovací tabulce – unicast | 200000 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet MAC adres | 50000 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.3ad | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.3ad přes více karet | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora "jumbo rámců" | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokoly spojové vrstvy |  |  |
| IEEE 802.1D | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1Q | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet aktivních VLAN | 4000 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1p | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detekce protilehlého síťového zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol pro definici šířených VLAN | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detekce jednosměrnosti optické linky | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| STP root guard nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| STP loop guard nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1Q tunneling | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol IP |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| QoS (DiffServ) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| DHCP relay | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Router redundancy protokol | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol IPv6 |  |  |
| Certifikace IPv6 ready logo – Phase II | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Router redundancy protokol pro IPv6 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 ACL | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 QoS (DiffServ) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 services (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP, DHCP) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 Multicast (PIM SSM) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 Multicast (PIM SM) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora OSPFv3 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora MP BGP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IS-IS pro IPv4 a IPv6 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 MLDv2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 First Hop Security (IPv6 Port ACL, RA guard) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 SLA | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 Tunneling: ISATAP Tunnel | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora DHCPv6 Relay | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Směrovací protokoly |  |  |
| BGPv4/MP-BGP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| OSPF | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| OSPF s MD5 a NSSA | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| RIPv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Policy-based routing podle ACL | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Statické směrování | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Virtualizace směrovače (například Multi-VRF) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Směrování multicastu |  |  |
| PIM (dense i sparse mód) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Source-Specific Multicast (SSM) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IGMPv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IGMPv3 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IGMPv3 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Bezpečnost |  |  |
| Podpora reverse path check (uRPF) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| ACL pro IP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IPv6 ACL | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora zabezpečení a analýzy DHCP protokolu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora ochrany ARP protokolu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora ochrany podvrženého mapování IP/MAC adresy | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1X, MAC adresou, Web autentizací) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Ověřování dle IEEE 802.1X volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1X) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Vynucení IEEE 802.1X ověřování i na externím připojeném přepínači | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Ochrana centrálního procesoru přepínače před útoky typu DoS | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Management |  |  |
| Textové řádkově orientované/CLI konfigurační rozhraní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost povýšení operačního software zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP, SCP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost nahrání/zálohování textové konfigurace zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP, SCP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SSHv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SNMPv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SNMPv3 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konzolová linka | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| 10/100 out-of-band management port | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| DNS klient | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| TACACS+ klient | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Port mirroring | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Vzdálený port mirroring | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Port mirroring ACL | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Syslog | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konfigurovatelná autodiagnostika za provozu zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Nástroje pro měření odezev v síti | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Automatická konfigurace portu dle připojeného zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Služby |  |  |
| Podpora NTP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| DHCP server | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Tabulka mandatorních požadavků pro modulární přístupový/agregační přepínač

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje Ano/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení | L3 přepínač | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Formát zařízení | modulární | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet slotů pro moduly rozhraní | 5 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Redundantní řídící modul | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet 10GE portů na řídícím modulu | 2 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Požadovaný počet a typ 10GE transceiverů | 4x 10GBASE-CU, 3m (nebo 10GBASE-CX1) | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Redundantní zdroje, dosažitelný výkon každého | 2500W | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora modulů 48x 10/100/1000 Ethernet, neblokující, 802.3af (PoE+) na všech portech současně, L2 šifrování dle 802.1AE | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Požadovaný počet modulů 48x 10/100/1000Base-T, 802.3af PoE | 2 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora modulů 48x 10/100/1000Base-T, neblokující, L2 šifrování dle 802.1AE | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Požadovaný počet modulů 48x 10/100/1000Base-T, neblokující | 2 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora modulů 48x 10/100/1000Base-T, agregace 2:1, 802.3af (PoE+) na 24 portech současně | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora modulů 48x 10/100/1000Base-T, agregace 2:1 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora modulů s minimálně 12 porty GE/6x10GE, Jumbo rámce | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora modulů s 24xSFP sloty, neblokující | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora Non-Stop Forwarding | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora upgrade software za provozu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Statické směrování IPv4, IPv6 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Dynamické směrování IPv4, IPv6 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv4, IPV6 v hardware | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Celková propustnost centrálních řídících modulů (IPv4/IPv6) | 200/100 Mp/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Celková potenciální propustnost přepínacího subsystému | 500 Gbit/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Dostupná kapacita na slot | 48 Gbit/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet záznamů ve směrovací tabulce - IPv4 unicast | 64000 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet záznamů ve směrovací tabulce – IPv6 unicast | 32000 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet MAC adres | 50000 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.3ad | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.3ad přes více karet | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora "jumbo rámců" | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokoly spojové vrstvy |  |  |
| IEEE 802.1D | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1Q | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet aktivních VLAN | 4000 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1Q tunneling | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1p | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detekce protilehlého zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol pro definici šířených VLAN | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detekce jednosměrnosti optické linky | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| STP root guard nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| STP loop guard nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol IP |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| QoS (DiffServ) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| DHCP relay | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| router redundancy protokol (např. VRRP, HSRP) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol IPv6 |  |  |
| Certifikace IPv6 ready logo – Phase II | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Router redundancy protokol pro IPv6 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 ACL | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 QoS (DiffServ) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 services (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP, DHCP) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 Multicast (PIM SSM) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 Multicast (PIM SM) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 MLDv2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 First Hop Security (IPv6 Port ACL, RA guard) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 Tunneling: ISATAP Tunnel | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Směrovací protokoly |  |  |
| OSPF | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| OSPF s MD5 a NSSA | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| RIPv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Statické směrování | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Směrování multicastu |  |  |
| PIM (dense i sparse mód) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Source-Specific Multicast (SSM) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IGMPv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IGMPv3 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IGMPv3 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Bezpečnost |  |  |
| Podpora reverse path check (uRPF) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| ACL pro IP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IPv6 ACL | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora zabezpečení a analýzy DHCP protokolu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora ochrany ARP protokolu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora ochrany podvrženého mapování IP/MAC adresy | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1X, MAC adresou, Web autentizací) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Ověřování dle IEEE 802.1X volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1X) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Vynucení IEEE 802.1X ověřování i na externím připojeném přepínači | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Ochrana centrálního procesoru (control plane) před útoky typu DoS | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Security Group Exchange Protocol nebo funkčně ekvivalentní). | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Management |  |  |
| Textové řádkově orientované/CLI konfigurační rozhraní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost povýšení operačního software zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP, SCP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost nahrání/zálohování textové konfigurace zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP, SCP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SSHv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SNMPv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SNMPv3 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konzolová linka | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| DNS klient | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IPFIX RFC 3917, RFC 3955 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detailní flexibilní definice "flow" dle L2/L3/L4 parametrů | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Export statistik "flow" selektivně na více kolektorů | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| TACACS+ klient | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Port mirroring | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Vzdálený port mirroring | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Syslog | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Nástroje pro měření odezev v síti (například IP SLA nebo ekvivalentní) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Nástroje pro pasivní monitorování i aktivní testování odezev provozovaných aplikací (např. IP SLA Video Operation, performance monitor nebo ekvivalentní) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost v software přepínače integrovat další aplikace (například WireShark, profilování koncových zařízení,…) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Automatická konfigurace portu dle připojeného zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Služby |  |  |
| Podpora NTP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| DHCP server | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Tabulka mandatorních požadavků pro nemodulární přístupový přepínač s možností napájení po Ethernetu

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení | L2 přepínač | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Formát zařízení | fixní konfigurace, 1RU | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet portů 10/100 | 48 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet portů 10/100/1000 | 2 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora PoE (IEEE 802.3af) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Dostupný výkon pro napájení PoE portů | 350W | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet uplink portů GE a jejich typ | 2x RJ45, 2x SFP | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet a typ GE transceiverů | 1x 1000Base-LX | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost připojit externí redundantní zdroj | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Propustnost přepínacího subsystému | 30 Gbit/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Paketový výkon přepínače | 10 Mp/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.3ad | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora "jumbo rámců" | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokoly spojové vrstvy |  |  |
| IEEE 802.1D | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1Q | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet aktivních VLAN | 250 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1p - počet vnitřních front | 4 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detekce protilehlého zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol pro definici šířených VLAN | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detekce jednosměrnosti optické linky | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| STP root guard nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| STP loop guard nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol IPv6 |  |  |
| Podpora IPv6 services (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 MLDv2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Směrování multicastu |  |  |
| IGMPv2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IGMPv3 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Bezpečnost |  |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.1ad) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| ACL pro IP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| ACL pro ethernetové rámce | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora zabezpečení a analýzy DHCP protokolu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora ochrany ARP protokolu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora ochrany podvrženého mapování IP/MAC adresy | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1X autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1X autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1X, MAC adresou, Web autentizací) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Ověřování dle IEEE 802.1X volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1X) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora koncových zařízení |  |  |
| Podpora PoE (IEEE 802.3af) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení a infrastruktury | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Management |  |  |
| Textové řádkově orientované/CLI konfigurační rozhraní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost povýšení operačního software zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP, SCP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost nahrání/zálohování textové konfigurace zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP, SCP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SSHv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SSHv2 over IPv6 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SNMPv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SNMPv3 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konzolová linka | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| DNS klient | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| TACACS+ klient | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Port mirroring | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Vzdálený port mirroring | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Syslog | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Služby |  |  |
| DHCP server | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Tabulka mandatorních požadavků pro stohovatelný gigabitový přepínač

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje Ano/Ne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |  |
| Typ zařízení | L2 přepínač | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Formát zařízení | fixní konfigurace, rozšiřitelný formou stohování, 1RU | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Stohovatelný | ano, volitelným modulem | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Stohování požadováno | ne | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Počet portů 10/100/1000 | 48 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Počet současně použitelných uplink portů GE a jejich typ | 4x SFP | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Počet a typ GE transceiverů | 1x 1000Base-SX, 1x 1000Base-T | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Možnost připojit externí redundantní zdroj | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Výkonnostní parametry |  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Propustnost přepínacího subsystému | 150 Gbit/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Paketový výkon přepínače | 70 Mp/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Rychlost stohovacího propojení | 20 Gbit/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Vlastnosti stohování |  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Vzájemné stohování všech modelů stejné řady s GE/10GE uplinky | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Počet přepínačů ve stohu | 4 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Seskupování portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Protokoly fyzické vrstvy |  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| IEEE 802.3ad | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Protokoly spojové vrstvy |  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| IEEE 802.1D | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| IEEE 802.1Q | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Počet aktivních VLAN | 250 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| IEEE 802.1p - počet vnitřních front | 4 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Detekce protilehlého zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| STP root guard nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| STP loop guard nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Protokol IP |  |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| QoS (DiffServ) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| QoS i na stohovacím propoji | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| DHCP relay | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Protokol IPv6 |  |  |  |
| Podpora IPv6 services (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Podpora IPv6 MLDv2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Směrovací protokoly |  |  |  |
| Statické směrování | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Směrování multicastu |  |  |  |
| IGMPv2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| IGMPv3 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Bezpečnost |  |  |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.1ad) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| ACL pro IP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| ACL pro ethernetové rámce | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Podpora zabezpečení a analýzy DHCP protokolu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Podpora ochrany ARP protokolu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Podpora ochrany podvrženého mapování IP/MAC adresy | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| IEEE 802.1X autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| IEEE 802.1X autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1X, MAC adresou, Web autentizací) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Ověřování dle IEEE 802.1X volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1X) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Management |  |  |  |
| Textové řádkově orientované/CLI konfigurační rozhraní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Možnost povýšení operačního software zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP, SCP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Možnost nahrání/zálohování textové konfigurace zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP, SCP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| SSHv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| SSHv2 over IPv6 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| SNMPv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| SNMPv3 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Sériová konzolová linka | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| 10/100 management out-of-band port | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| DNS klient | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| TACACS+ klient | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Port mirroring | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Vzdálený port mirroring | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Syslog | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |
| Služby |  |  |  |
| DHCP server | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |

Tabulka mandatorních požadavků pro stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu B

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení | L2 přepínač | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Formát zařízení | fixní konfigurace, rozšiřitelný na stohování, 1RU | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Stohovatelný | ano, volitelným modulem | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Stohování požadováno | ne | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet portů 10/100/1000 | 48 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora PoE (IEEE 802.3af) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Dostupný výkon pro napájení PoE portů | 350W | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet současně použitelných uplink portů GE a jejich typ | 4x SFP | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet a typ GE transceiverů | 1x 1000Base-SX, 1x 1000Base-T | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost připojit externí redundantní zdroj | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Propustnost přepínacího subsystému | 150 Gbit/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Paketový výkon přepínače | 70 Mp/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Rychlost stohovacího propojení | 20 Gbit/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Vzájemné stohování všech modelů stejné řady s GE/10GE uplinky | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet přepínačů ve stohu | 4 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Seskupování portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.3ad | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora "jumbo rámců" | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokoly spojové vrstvy |  |  |
| IEEE 802.1D | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1Q | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet aktivních VLAN | 250 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1p - počet vnitřních front | 4 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detekce protilehlého zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol pro definici šířených VLAN | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detekce jednosměrnosti optické linky | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| STP root guard nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| STP loop guard nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol IP |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| QoS (DiffServ) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| QoS i na stohovacím propoji | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| DHCP relay | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol IPv6 |  |  |
| Podpora IPv6 services (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 MLDv2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Směrovací protokoly |  |  |
| statické směrování | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Směrování multicastu |  |  |
| IGMPv2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IGMPv3 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Bezpečnost |  |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.1ad) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| ACL pro IP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| ACL pro ethernetové rámce | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora zabezpečení a analýzy DHCP protokolu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora ochrany ARP protokolu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora ochrany podvrženého mapování IP/MAC adresy | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1X autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1X autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1X, MAC adresou, Web autentizací) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Ověřování dle IEEE 802.1X volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1X) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora koncových zařízení |  |  |
| Podpora PoE (IEEE 802.3af) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení a infrastruktury | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Management |  |  |
| Textové řádkově orientované/CLI konfigurační rozhraní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost povýšení operačního software zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP, SCP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost nahrání/zálohování textové konfigurace zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP, SCP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SSHv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SSHv2 over IPv6 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SNMPv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SNMPv3 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Sériová konzolová linka | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| 10/100 management out-of-band port | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| DNS klient | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| TACACS+ klient | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Port mirroring | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Vzdálený port mirroring | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Syslog | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Služby |  |  |
| DHCP server | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Tabulka mandatorních požadavků pro stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu B

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení | L2 přepínač | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Formát zařízení | fixní konfigurace, rozšiřitelný na stohování, 1RU | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Stohovatelný | ano, volitelným modulem | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Stohování požadováno | ne | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet portů 10/100/1000 | 24 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora PoE (IEEE 802.3af) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Dostupný výkon pro napájení PoE portů | 350W | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet současně použitelných uplink portů GE a jejich typ | 4x SFP | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet a typ GE transceiverů | 2x 1000Base-T | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost připojit externí redundantní zdroj | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Propustnost přepínacího subsystému | 150 Gbit/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Paketový výkon přepínače | 30 Mp/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Rychlost stohovacího propojení | 20 Gbit/s | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Vzájemné stohování všech modelů stejné řady s GE/10GE uplinky | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet přepínačů ve stohu | 4 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Seskupování portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.3ad | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora "jumbo rámců" | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokoly spojové vrstvy |  |  |
| IEEE 802.1D | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1Q | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Počet aktivních VLAN | 250 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1p - počet vnitřních front | 4 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detekce protilehlého zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol pro definici šířených VLAN | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Detekce jednosměrnosti optické linky | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| STP root guard nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| STP loop guard nebo ekvivalentní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol IP |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| QoS (DiffServ) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| QoS i na stohovacím propoji | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| DHCP relay | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Protokol IPv6 |  |  |
| Podpora IPv6 services (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora IPv6 MLDv2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Směrovací protokoly |  |  |
| statické směrování | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Směrování multicastu |  |  |
| IGMPv2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IGMPv3 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Bezpečnost |  |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.1ad) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| ACL pro IP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| ACL pro ethernetové rámce | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora zabezpečení a analýzy DHCP protokolu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora ochrany ARP protokolu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora ochrany podvrženého mapování IP/MAC adresy | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1X autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IEEE 802.1X autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1X, MAC adresou, Web autentizací) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Ověřování dle IEEE 802.1X volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1X) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora koncových zařízení |  |  |
| Podpora PoE (IEEE 802.3af) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení a infrastruktury | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Management |  |  |
| Textové řádkově orientované/CLI konfigurační rozhraní | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost povýšení operačního software zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP, SCP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost nahrání/zálohování textové konfigurace zařízení po síti pomocí protokolů TFTP, FTP, SCP | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SSHv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SSHv2 over IPv6 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SNMPv2 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| SNMPv3 | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Sériová konzolová linka | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| 10/100 management out-of-band port | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| DNS klient | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| TACACS+ klient | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Port mirroring | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Vzdálený port mirroring | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Syslog | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Služby |  |  |
| DHCP server | ano | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

# Příloha č. 2 – Popis počítačové sítě

Popis prostředí počítačové sítě ZČU

### Používané komunikační protokoly a podpůrné vlastnosti aktivních prvků sítě ZČU

V akademické síti ZČU WEBnet jsou v současné době používány následující komunikační protokoly a další podpůrné vlastnosti aktivních prvků, s nimiž musí být poptávaná zařízení kompatibilní:

- Podpora IEEE 802.1Q/p (minimálně 1000 VLAN, konfigurační možnosti statického omezování síření VLAN), IEEE 802.1s/w (RSTP/MSTP), IEEE 802.3ad, IGMPv2/v3, MLDv1/v2 a vlastnické L2 protokoly VTPv3, PVRSTP+, CDPv2, UDLD.

- Možnosti ochrany spanning tree protokolu vůči zneužití (filtrace BPDU rámců na jednotlivých rozhraních, kontrola přípustnosti BPDU apod.).

- Podpora agregace linek (LACP nebo PAgP).

- Podpora privátních VLAN (logická izolace jednotlivých rozhraní nebo skupin rozhraní v rámci téže VLAN).

- Podpora omezení (procentuálního poměru) broadcastového a multicastového provozu na rozhraní.

- Duální podpora IPv4 a IPv6 unicast i multicast (možnost současné konfigurace IPv4 a IPv6 adres na tomtéž fyzickém nebo logickém rozhraní, dual-stack).

- Podpora směrovacích protokolů BGPv4/MP-BGP, OSPFv2, OSPFv3, PIM-SMv2, RIP, statického směrování a možnosti redistribuce směrovacích informací mezi jednotlivými protokoly, rozkládání zatížení na L3 paralelních cestách, možnosti vytváření logicky oddělených instancí virtuálních směrovacích tabulek v rámci téhož L3 přepínače (podpora virtuálních směrovacích instancí).

- Podpora HSRP nebo VRRP pro zajištění redundance výchozí brány koncovým stanicím/serverům.

- Podpora GRE tunelů.

- Podpora IGMPv2, IGMPv3 a hardwarová podpora omezování zbytečného šíření multicastových rámců/paketů na rozhraní bez explicitních příjemců (IGMPv2/v3 a MLDv1/v2 snooping).

- Možnost definovat povolené MAC adresy na portu, jejich maximální počet na portu a definování různého chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy).

- Hardwarová podpora bezstavové bezpečnostní filtrace provozu podle L2/L3/L4 atributů na úrovni linkové/síťové/transportní vrstvy aplikovatelná na úrovni L2/L3 fyzického i logického rozhraní (VLAN).

- Vzdálený management aktivních prvků (typicky pomocí protokolů Telnet, SSH, HTTP/HTPS nebo SNMPv2/v3).

- Implementace čítačů přenesených bytů/paketů pro jednotlivé relevantní entity síťových informací (typicky rozhraní, filtry apod.) přístupné přes příkazovou řádku a SNMP.

- Možnost nastavení omezení distribuce IP multicastu ve VLAN.

- Možnost ochrany proti útokům na úrovni síťové a linkové vrstvy (IP DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard).

- Hardwarová podpora zajištění kvality služby (QoS) podle L2/L3/L4 atributů umožňující implementaci QoS podle modelu rozlišovaných služeb (DiffServ).

### Nástroje používané pro správu sítě ZČU

Pro správu sítě ZČU jsou používány následující nástroje síťového managementu, s nimiž musí být poptávaná zařízení kompatibilní.

#### Správa konfigurací

Zálohování konfigurací všech aktivních komunikačních prvků je prováděno centrálně automaticky pomocí systému RANCID s webovou nadstavbou Subversion (pro přehledné zobrazování změn). Archivace (změn) historie konfigurací je udržována minimálně po dobu jednoho roku. Navíc jsou paralelně zálohovány konfigurace (a jejich přehled sumárních změn) všech aktivních komunikačních prvků pomocí systému NeDi.

Pro hromadné konfigurace skupin zařízení se využívají systémy Netmanager, umožňující paralelní vykonávání příkazů, a NeDi.

#### Inventarizace síťových zařízení

Pro inventarizaci veškerých síťových zařízení (typicky aktivních komunikačních prvků a koncových zařízení jako jsou uživatelská PC, notebooky, servery a síťové tiskárny) se využívají dva druhy nástrojů:

- registrační systém Sauron v prostředí sítě ZČU (uživatelé a administrátoři registrují síťová zařízení pomocí služby „hostmaster“) a registrační systém Knet v prostředí kolejní sítě (včetně funkce řízení přístupu oprávněných uživatelů do sítě na základě konfigurace kolejních DHCP/DNS serverů a pravidel na centrálním kolejním firewallu)

- on-line systémy Netdisco a NeDi, které na základě periodicky získávaných informací z aktivních komunikačních prvků pomocí protokolů SNMP a CDP poskytují informace o zařízeních připojených do sítě (např. počty, typy a verze OS aktivních prvků, informace o topologii sítě, VLAN, IP podsítích, bezdrátových SSID, mapování MAC adres na IP adresy, připojení MAC/IP adres za konkrétními fyzickými porty jednotlivých přepínačů, informace o SMB atd.) s možností pokročilého vyhledávání (např. nalezení fyzického připojení zařízení s danou IP/MAC adresou, nalezení duplicitních MAC/IP adres apod.), včetně uchovávání stavové historie.

#### Monitorování provozu

##### Provozní trendy

Pro sledování non-stop dostupnosti na úrovni služeb se používá systém Nagios, který je současně také využíván pro monitorování dostupnosti všech aktivních komunikačních prvků a služebních/management serverů, včetně konfigurace automatického upozorňování/eskalace e-mailem při detekci problémové/chybové situace.

Pro sledování non-stop dostupnosti všech aktivních komunikačních prvků včetně IP telefonů se používá systém Mikrotik The Dude.

Pro non-stop historii sledování základních L2 provozních charakteristik aktivních komunikačních prvků všech prostředí pomocí SNMP (typicky zatížení CPU, obsazení operační paměti, stav napájecích zdrojů, teplota, počet BGP prefixů a stavové informace jednotlivých portů/rozhraní jako počet přenesených bytů/rámců/paketů, chybovost portů/rozhraní atd.) se používá optimální konfigurace dvojice nástrojů Cricket a Torrus  pracujících nad RRD databázemi.

Pro sledování provozu na úrovni L3/L4 datových toků se využívá technologie NetFlow v5. NetFlow informace exportované ze směrovačů, linuxových firewallů (kolejní extranet) a specializované FlowMon sondy (kolejní intranet) se zpracovávají jednak nevzorkované pomocí produkčního IPv4 software Caligare Flow Inspector/CFI a jednak vzorkované 1:10 pomocí testovacího IPv4/IPv6 software FTAS.

Pro monitorování historie latence/jitteru/ztrátovosti paketů (typicky VoIP subsystému) se používá aktivní nástroj Smokeping.

Pro monitorování problémových provozních stavů se používá standardní mechanismus zpracování nevyžádaných deníkových zpráv generovaných aktivními prvky na bázi protokolu Syslog a SNMP trap, přičemž se navíc využívá i nadstavba Zenoss Core pro inteligentní korelaci trapů.

##### Bezpečnostní monitorování

Pro monitorování síťové bezpečnosti se jednak využívají standardní nástroje Syslog a SNMP trapy, které mohou být ještě dále inteligentně předzpracovány/filtrovány, korelovány a reportovány SIEM systémem zpracování Syslog hlášení z aktivních prvků OSSEC a pro SNMP trapy systémem Zenoss Core.

Přehled o anomáliích na úrovni automatické detekce podezřelých IPv4 datových toků podle analýzy NetFlow dat poskytuje software Caligare Flow Inspector/CFI.

Automatický přehled o (změnách) mapování aktivních MAC adres na IP adresy pro všechna zařízení připojená do vybraných/důležitých podsítí zajišťuje software ARPwatch.

Vynucování bezpečnostní síťové přístupové politiky umožňující centralizované systémové zablokování přístupu problémových uživatelů do sítě či síťových služeb (blacklist) zejména na úrovni L2 VACL nebo L3 ACL případně ještě s kombinací vypnutí daného portu na přístupovém prvku (typicky nejblíže místu svého vzniku podle typu komunikačního prvku) je řízeno pomocí nástroje NetSpy. Tento vlastní nástroj také poskytuje další potřebné podpůrné administrátorské funkce jako např. automatickou detekci neregistrovaných zařízení, vyhledání různých konfliktních síťových stavů, management VLAN/IP podsítí atd.

Vzdálený administrátorský přístup ke všem aktivním síťovým prvkům je zajištěn pouze pomocí SSH protokolu s autentizací/autorizací protokolem TACACS+ z předdefinovaných povolených bezpečných podsítí/IP adres. Management rozhraní L2 přepínačů je umístěno ve vyhrazené IP podsíti chráněné firewallem. Pro L3 přepínače/směrovače je konfigurována ochrana Control Plane Policing/CoPP, pokud tuto vlastnost podporují. AAA auditní informace o administrátorských přístupech ke konfigurovaným zařízením je k dispozici na TACACS+ serverech CIV ZČU.

# Příloha č. 3 zadávací dokumentace – ČP o ekonomické a finanční způsobilosti

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

k veřejné zakázce

Rámcová smlouva – inovace počítačové sítě

1.   Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma: 	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: 			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

2.   Čestné prohlášení:

Uchazeč tímto prohlašuje, že:

ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, je ekonomicky a finančně způsobilý splnit shora uvedenou veřejnou zakázku.

3.   Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Krycí list

# Krycí list nabídky

Základní údaje:

Název veřejné zakázky: 	RÁMCOVÁ SMLOUVA - INOVACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZČU

Zadavatel:			Západočeská univerzita v Plzni

IČO:				49777513

Adresa sídla:			Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Uchazeč:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Adresa:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Bank. spojení:		                             [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Osoby zmocněné k zastupování:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

|  | Cena v Kč bez DPH | DPH v % | DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulární páteřní směrovač/přepínač | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Modulární přístupový přepínač | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Nemodulární přístupový přepínač s možností napájení po Ethernetu | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Nemodulární přístupový stohovatelný gigabitový přepínač | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Nemodulární přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu A | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Nemodulární přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu B | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| nabídková cena celkem | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

…………………………………………………..

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 5 zadávací dokumentace – ČP o neexistenci střetu zájmů

# Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

k veřejné zakázce

RÁMCOVÁ SMLOUVA - inovace počítačové sítě zču

1.   Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:                               [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že u něho nejsou dány podmínky pro existenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

2.   Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

…………………………………………………..

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

- Příloha č. 6 zadávací dokumentace – Rejstřík subdodavatelů

# Rejstřík subdodavatelů

k veřejné zakázce

RÁMCOVÁ SMLOUVA - INOVACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZČU

1.   Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:                               [DOPLNÍ UCHAZEČ]

2.   Rejstřík subdodavatelů

V rámci realizace veřejné zakázky bude uchazeč realizovat prostřednictvím níže uvedených subdodavatelů níže uvedené plnění. Uchazeč je povinen ve formuláři uvést veškeré plnění, jehož realizaci hodlá provádět prostřednictvím subdodavatelů, jejichž podíl na realizaci celkového objemu zakázky bude činit min. 10%. Uchazeč je povinen jednotlivé plnění označit pořadovým číslem, specifikovat s dostatečnou určitostí o jaké plnění se jedná, dostatečně určitě identifikovat subdodavatele dle požadavků uvedených v tabulce níže a stanovit podíl subdodávky na celkovém objemu veřejné zakázky (nabídkové ceně – viz zadávací dokumentace).

| Poř.č. | Specifikace plnění | Identifikace subdodavatele (jméno / název, místo podnikání / sídlo, IČ, telefonní / faxové a emailové spojení) |
| --- | --- | --- |

3.   Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

…………………………………………………..

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 7 zadávací dokumentace – ČP - základní kvalifikační předpoklady

# Čestné prohlášení

k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

k veřejné zakázce

RÁMCOVÁ SMLOUVA - INOVACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZČU

1.   Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

2.   Čestné prohlášení:

Uchazeč tímto prohlašuje, že:

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona	- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku,

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona	- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona		- není v likvidaci,

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona 	- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona	- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona	- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče.

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona	- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona	- mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

3.   Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 8 zadávací dokumentace – ČP č. 1

# Čestné prohlášení

k nadlimitní veřejné zakázce

RÁMCOVÁ SMLOUVA - INOVACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZČU

1.   Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:	DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo:	DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			DOPLNÍ UCHAZEČ]

2.   Čestné prohlášení:

Uchazeč tímto prohlašuje, že:

- se v plném rozsahu seznámil s podmínkami zadávacího řízení, veškerou dokumentací a dalšími skutečnostmi podstatnými pro toto zadávací řízení,

- informace, prohlášení a další skutečnosti, které uvedl v nabídce, jsou úplné a pravdivé,

- si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo nejasnosti,

- s podmínkami zadávacího řízení souhlasí a respektuje je,

- uchazeč, osoba jemu blízká ani žádný zaměstnanec uchazeče ani subdodavatel, osoba jemu blízká ani žádný jeho zaměstnanec se nepodílel na zpracování zadávací dokumentace,

- uchazeč nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

3.   Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 9 zadávací dokumentace – Doklady dle § 68 ZVZ

# Doklady v souladu s ust. § 68 odst. 3 ZVZ

k nadlimitní veřejné zakázce

Rámcová smlouva - inovace počítačové sítě ZČU

1.   Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma: 	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: 	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: 			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Uchazeč předkládá následující seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro prodání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru u zadavatele:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Uchazeč předkládá seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

[DOPLNÍ UCHAZEČ; pokud nemá formu akciové společnosti, ponechá nevyplněné]

- Uchazeč tímto prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

2.   Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 10 zadávací dokumentace - Závazný návrh Smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA

INOVACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

uzavřená podle ustanovení § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

a ve smyslu ust. § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

(dále jen jako „Smlouva“)

mezi následujícími smluvními stranami:

- Západočeská univerzita v Plzni

- sídlo:		Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

jednající:		doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka

- bank. spojení:		Komerční banka a.s., Plzeň-město

- číslo účtu:		4811530257/0100

IČO:		49777513

DIČ:		CZ49777513

(dále jen jako „Kupující“)

a

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Se sídlem: 		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Zapsaná:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: 			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Bankovní spojení:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Číslo účtu:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Jednající/zastoupený:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen jako „Prodávající“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen jako „Zákon“) pro zadání veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva – inovace počítačové sítě ZČU“, zveřejněné dne 2. 8. 2012 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod číslem 226841;

## Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění dle této Smlouvy, které bude plnit na základě smluv uzavřených k provedení předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě této Smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

## Předmětem této Smlouvy je v souladu s ust. § 11 Zákona úprava rámcových podmínek pro realizaci jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti této Smlouvy postupem podle ust. § 92 odst. 1 písm. b) Zákona, tj. po předchozí písemné výzvě k podání nabídky.

## Smlouva nevytváří kontraktační povinnost. Jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem bude dodávka veškerých anebo jen některých produktů specifikovaných blíže v příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást (dále jen „Zboží“), budou Prodávajícím plněny řádně, včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny Kupujícího a prováděcími smlouvami, uzavřenými smluvními stranami na základě této Smlouvy a v souladu s postupem uvedeným v článku 4 této Smlouvy (dále jen „Prováděcí smlouvy“). Povinnost Prodávajícího realizovat jednotlivé veřejné zakázky vzniká až uzavřením příslušné Prováděcí smlouvy.

## Vzhledem k tomu, že součástí každého plnění je i operační software, je Prodávající povinen po dobu záruční lhůty (tj. 3 roky od dodání Zboží) poskytovat Kupujícímu všechny relevantní verze operačního software nabízeného výrobcem tak, aby dodané řešení fungovalo bez závad. Prodávající dále bude Kupujícího informovat i o dalších softwarových verzích, které mohou dodané řešení rozšiřovat. Dodaný software je vždy Prodávajícím poskytnut včetně příslušných licencí, která Kupujícího opravňují k jeho užívání v plném rozsahu. Neposkytnutí licenčních práv nebo poskytnutí omezených licenčních práv je předmětem smluvní pokuty ve výši 50.000,-- Kč za každý jednotlivý případ.

## Smluvní strany berou na vědomí, že dle § 92 odst. 5 Zákona nesmějí účastníci rámcové smlouvy za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v této Smlouvě. Sjednané změny nesmí být nikdy v neprospěch Kupujícího.

# TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

## Termíny plnění jednotlivých veřejných zakázek budou závazně stanoveny vždy pro každou jednotlivou veřejnou zakázku v příslušné Prováděcí smlouvě.

## Místo plnění bude upřesněno v Prováděcí smlouvě. Místem plnění bude území města Plzně a území města Chebu, nebude-li určeno v daném případě jinak (vždy se však bude jednat o místo plnění v rámci České republiky).

## Předmět Prováděcí smlouvy je oprávněn určit Kupující, který je oprávněn v rámci Prováděcí smlouvy specifikovat konkrétní Zboží, které bude předmětem dodávky.

# ZADÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

## Kupující oznámí Prodávajícímu úmysl zadat konkrétní veřejnou zakázku na základě této Smlouvy formou zaslání výzvy k podání nabídky, která bude obsahovat podmínky na plnění konkrétní veřejné zakázky. Výzva k podání nabídky bude obsahovat minimálně tyto údaje:

## identifikační údaje Kupujícího;

  - identifikační údaje Prodávajícího;

  - informaci o konkrétním předmětu Prováděcí smlouvy – tj. specifikace Zboží

  - údaje o době a místě plnění;

  - údaje o ceně za poskytnutí plnění.

## Prodávající je povinen ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení výzvy k podání nabídky nabídku Kupujícímu odeslat. Prodávající je oprávněn nepodat nabídku, pokud je požadované plnění nemožné nebo neobsahuje-li údaje stanovené v čl. 4.1 Smlouvy.

## V případě, že Prodávající nepodá nabídku ve lhůtě stanovené předchozím bodem, je Kupující oprávněn uplatnit po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Kupující oprávněn vymáhat vůči Prodávajícímu zvlášť a v plné výši. Toto ustanovení se neuplatní v případě, nastanou-li okolnosti předvídané v čl. 4.2 větou druhou této Smlouvy.

## Podání nabídky je návrhem Prováděcí smlouvy a její potvrzení Kupujícím je přijetím návrhu Prováděcí smlouvy.

## Pokud výzva k podání nabídky obsahuje nedostatky, je Prodávající oprávněn ji Kupujícímu vrátit a poskytnout mu náhradní termín v délce 7 pracovních dní k odstranění nedostatků a učinění náhradní výzvy k podání nabídky

# DODÁNÍ ZBOŽÍ; PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

  - Prodávající splní svůj závazek dodat Zboží Kupujícímu jeho řádným a včasným dodáním do místa plnění uvedeného v Prováděcí smlouvě a v termínu stanoveném v Prováděcí smlouvě. Nestanoví-li Prováděcí smlouva jinak, je Prodávající povinen dodat Zboží nejpozději do 4 týdnů od uzavření Prováděcí smlouvy.

  - O dodání Zboží bude smluvními stranami sepsán předávací protokol (dále jen „Protokol o převzetí Zboží“).

  - Kupující je oprávněn nepřijmout Zboží, které nebude odpovídat požadavkům této Smlouvy a/nebo právním předpisům. V takovém případě je Kupující povinen předat či zaslat Prodávajícímu oznámení, v němž bude uveden důvod odmítnutí přijetí Zboží, posouzení charakteru nedostatků a stanovení lhůty pro jejich odstranění. V případě, že vytčené nedostatky nebudou Prodávajícím odstraněny ve stanovené lhůtě, bude Zboží považováno za nedodané. Důvody odmítnutí přijetí Zboží, posouzení charakteru nedostatků a stanovení lhůty pro jejich odstranění je Kupující oprávněn uvést již v Protokolu o převzetí Zboží. V takovém případě nenastanou účinky spojené s řádným dodáním Zboží a s podpisem Protokolu o převzetí Zboží ve smyslu volného nakládání se Zbožím ze strany Kupujícího, k přechodu vlastnického práva na Kupujícího, k oprávnění vystavit fakturu za Zboží ze strany prodávajícího, k běhu záručních lhůt apod.

  - Prodávající je povinen dodat Zboží v plně zkompletovaném stavu a v souladu s touto Smlouvou. Náklady na dopravu Zboží a riziko náhodné zkázy nebo znehodnocení Zboží až do doby okamžiku podpisu Protokolu o převzetí Zboží, resp. do doby fyzického převzetí Zboží Kupujícím, nese Prodávající.

  - Společně se Zbožím je Prodávající povinen dodat veškeré doklady se Zbožím související, jakož i veškeré doklady nezbytné k převzetí, volnému nakládání, k případnému proclení a užívání Zboží. Prodávající je povinen společně se Zbožím dodat minimálně tyto doklady: technickou specifikaci Zboží, prohlášení o shodě a potvrzení výrobce obsahující seznam sériových čísel dodaného Zboží (nebo jeho částí).

# CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za dodání Zboží dle Prováděcích smluv bude uvedena v příslušných Prováděcích smlouvách. Cena bude vycházet z cen Zboží uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Cena Zboží uvedená v příslušné Prováděcí smlouvě bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním Zboží. Cena uvedená v Prováděcí smlouvě je konečná a neměnná.

  - K cenám Zboží bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace.

  - Fakturu je Prodávající oprávněn vystavit po řádném dodání Zboží na základě fyzického převzetí Zboží Kupujícím a podpisu Protokolu o převzetí Zboží bez výhrad dle bodu 5.1 této Smlouvy. Výhradou se rozumí skutečnosti uvedené čl. 5.3 Smlouvy.

  - Každá faktura – daňový doklad bude vystavena podle § 26 s náležitostmi § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Faktura bude Prodávajícím odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy a bude mít, kromě zákonem stanovených údajů, zejména tyto náležitosti:

## a) datum splatnosti;

## b) číslo Prováděcí smlouvy;

## c) IČO Kupujícího a Prodávajícího;

## d) razítko a podpis zodpovědné osoby;

Přílohou každé faktury bude bez výhrad podepsaný Protokol o převzetí Zboží dle bodu 5. Smlouvy.

## V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v bodu 6.3 této Smlouvy, nebo bude neúplná a nesprávná, je ji  Kupující oprávněn ve lhůtě splatnosti Prodávajícímu vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě se Kupující nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Kupujícímu.

## Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je den dodání Zboží uvedený v Protokolu o převzetí Zboží.

## Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů, vystavených na základě příslušné Prováděcí smlouvy činí 30 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Kupujícímu.

## Cena Zboží nebude měněna v souvislosti s hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny s výjimkou případné změny daňových předpisů. Cena nebude měněna ani v souvislosti s růstem ceny pohonných hmot.

- ZÁRUKA ZA JAKOST ZBOŽÍ

  - Prodávající prohlašuje, že dodané Zboží je zcela nové, na vysoké technické úrovni, a že jeho kvalita splňuje požadavky stanovené touto Smlouvou a/nebo právními předpisy. Prodávající dále prohlašuje, že Zboží odpovídá všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh Zboží. Prodávající dále prohlašuje, že Zboží, jakož i součásti použité k jeho výrobě jsou nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu.

  - Prodávající poskytuje Kupujícímu, a zároveň jakýmkoliv jiným osobám, které nabudou vlastnické nebo jiné právo ke Zboží, záruku za jakost Zboží. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že záruka dle této Smlouvy je poskytována na veškeré Zboží dodávané dle této Smlouvy.

  - Prodávající se zavazuje, že Zboží dodané na základě této Smlouvy bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této Smlouvě, bude mít vlastnosti požadované Kupujícím, touto Smlouvou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si Zboží tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené životnosti komponent spotřebního charakteru.

  - Prodávající dále prohlašuje, že na dodaném Zboží neváznou žádná práva třetích osob, zejména pak práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.

  - Délka záruční doby na Zboží činí 3 roky od dne řádného dodání Zboží na základě Protokolu o převzetí Zboží.

  - Prodávající poskytne Kupujícímu  po dobu trvání podpory všechny relevantní verze software nabízené  výrobcem tak, aby dodané řešení fungovalo bez závad. Uchazeč se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových softwarových verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení. Součástí dodávky software je vždy i poskytnutí příslušných licenčních práv, které se k užívání dodaného software váží tak, aby jej mohl Kupující užívat bez omezení.

  - Prodávající je povinen bezplatně zajistit možnost dostatečného (laboratorního) ověření deklarovaných technických/funkčních vlastností navrženého řešení (typicky jednotlivých zařízení) a poskytnout nezbytnou součinnost po dobu alespoň 10 dnů, pokud o to Kupující požádá.

  - Kupující je povinen ohlásit Prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. Záruční opravy provede Prodávající bezplatně a bezodkladně, nebude-li s ohledem na druh vady Zboží písemně dohodnuto jinak.

  - V záruční lhůtě je prodávající povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok Kupujícího z vadného plnění, a to tak, že prodávající nastoupí k odstranění závady (tj. k servisnímu zásahu) ve lhůtě nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne nahlášení závady kupujícím prodávajícímu telefonicky nebo písemně („NBD servis“), přičemž v této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění závad může, resp. je povinen nastoupit následující pracovní den v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin odpoledne, pokud je závada nahlášena v pracovní den nejpozději ve 14:00 hod a pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nástupem na servisní zásah se rozumí dostavení se oprávněného zástupce prodávajícího do místa instalace Zboží, které prodávajícímu sdělí kupující, za účelem odstranění oznámené závady dodaného zboží („On-site“ servis“). V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím prodávajícímu po její odstranění prodávajícím.

  - V případě prodlení Prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených Kupujícím dle článku 7.9 této Smlouvy, se Prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

  - Po celou dobu běhu záručních lhůt je Prodávající povinen mít k dispozici originální náhradní díly k dodanému Zboží.

  - Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat pro jeho vady, za něž odpovídá Prodávající.

  - Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že zásah do dodaného Zboží učiněný ze strany Kupujícího prostřednictvím IT specialisty není důvodem zániku a/nebo jakéhokoliv omezení záruky na Zboží poskytnuté.

# ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Zboží má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou a/nebo právními předpisy.

  - Za vady Zboží se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se ke Zboží, které je Prodávající povinen Kupujícímu na základě této Smlouvy spolu se Zbožím dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Kupující oprávněn tyto vrátit Prodávajícímu na jeho náklady a/nebo Prodávajícího vyzvat k dodání dokladů bez vad. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Kupujícího, dodat Kupujícímu úplné doklady bez vad.

  - Prodávající odpovídá i za kompatibilitu jím dodaného Zboží s veškerou infrastrukturou Kupujícího. Dojde-li ke změně infrastruktury, která by mohla mít vliv na Zboží, které má být předmětem dodávky, je Kupující povinen Prodávajícího o této skutečnosti informovat.

  - Prodávající odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Zboží po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Kupující oprávněn oznámit Prodávajícímu kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 424, § 427 a § 428 Obchodního zákoníku.

# SMLUVNÍ POKUTY

## Není-li stanoveno jinak, je pro případ porušení povinností stanovených touto Smlouvou nebo Prováděcí smlouvou stanovena smluvními stranami smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč pro každý případ jednotlivě. Spočívá-li porušení povinností stanovených Smlouvou nebo Prováděcí smlouvou, a není-li stanoveno ve Smlouvě nebo Prováděcí smlouvě jinak, v prodlení účastníka smlouvy, činí smluvní pokuta vždy 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení účastníka.

## V případě prodlení Prodávajícího s dodávkou Zboží v termínu stanoveném v Prováděcí smlouvě nebo výslovně v této Smlouvě je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, a to i započatý den a případ prodlení.

## Dle dohody účastníků Smlouvy nelze postoupit pohledávku, kterou má Prodávající za Kupujícím z titulu této Smlouvy či Prováděcích smluv, bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Kupující je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy a Prováděcí smlouvy již bez dalšího a Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

## V případě dodání Zboží, které nebude kompatibilní se systémy a infrastrukturou Kupujícího, je Kupující kromě práva vrátit takové Zboží Prodávajícímu, tj. odstoupit od Prováděcí smlouvy a práva na náhradu způsobené škody oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý případ jednotlivě.

## Dle dohody účastníků Smlouvy není Prodávající oprávněn zastavit pohledávku za Kupujícím vzniklou z titulu této Smlouvy či Prováděcí smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V případě porušení této povinnosti je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy a Prováděcí smlouvy již bez dalšího a Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše zastavené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této Smlouvy.

## Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 10 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty Prodávajícímu. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo Kupujícího na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, který určí Kupující.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v této Smlouvě za přiměřené.

## Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy/Prováděcí smlouvy není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, a to samostatně vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani na případné odstoupení od Smlouvy.

- PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

  - Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku řádného dodání Zboží, tj. podpisem Protokolu o převzetí Zboží.

  - Nebezpečí škody na Zboží spočívající zejména v jeho ztrátě, zničení či jiném poškození nese až do okamžiku jeho řádného dodání, tj. do okamžiku podpisu Protokolu o převzetí Zboží Prodávající. Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží okamžikem jeho řádného dodání, tj. okamžikem podpisu Protokolu o převzetí Zboží.

# OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÉ INFORMACE

## Nebude-li sjednáno v jednotlivých Prováděcích smlouvách jinak, Prodávající souhlasí s tím, aby tato Smlouva a následně uzavřené Prováděcí smlouvy byly uvedeny v evidenci smluv vedené Kupujícím a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě a v Prováděcích smlouvách nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 ani za důvěrné informace dle ust. § 271 Obchodního zákoníku a uděluje proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

# SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

## Účastníci této Smlouvy se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.

## Prodávající je oprávněn požadovat konkrétní součinnost Kupujícího kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být dostatečně specifikována předem.

## Veškerá komunikace mezi účastníky této smlouvy bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů popřípadě členů statutárních orgánů smluvních stran.

## Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena účastníkům této smlouvy, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné dle zápisu v obchodním rejstříku za příslušnou smluvní stranu jednat.

# PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

## Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a je uzavírána na dobu 1 roku ode dne jejího uzavření.

## Tuto Smlouvu a zároveň i všechny související Prováděcí smlouvy lze zrušit:

## - 	dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,

## - 	odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně, této Smlouvě či Prováděcích smlouvách,

## -	výpovědí Smlouvy ze strany Kupujícího s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Prodávajícímu.

## Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy a/nebo od některé či všech Prováděcích smluv v případě podstatného porušení Smlouvy Prodávajícím. Za podstatné porušení Smlouvy prodávajícím se považuje mimo jiné (tj. nikoliv výlučně) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží po dobu delší 15 dnů oproti termínu stanovenému v Prováděcí smlouvě. Pro závazkový vztah založený touto Smlouvou se neuplatní dle dohody smluvních stran ust. § 347 odst. 2 Obchodního zákoníku. Kupující je vždy oprávněn zvolit, zda odstoupí od Smlouvy jako celku nebo zda odstoupí pouze ohledně dílčího plnění, s nímž je Prodávající v prodlení.

## Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy a/nebo některé či všech Prováděcích smluv bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění v těchto případech:

## poruší-li Prodávající některou z povinností dle této Smlouvy nebo dle obecně závazných právních předpisů, norem (včetně ČSN) a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat,

- bude-li Prodávající plnit závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami nebo v rozporu s pokyny Kupujícího a své porušení nenapraví ani přes písemné upozornění ze strany Kupujícího,

- bude-li ve vztahu k Prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení,

- vstoupí-li Prodávající do likvidace,

- pozbude-li Prodávající jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,

- v jiných případech stanovených touto Smlouvou.

## V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny Zboží po dobu delší než třicet (30) dnů je Prodávající oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy, jíž se prodlení s úhradou ceny Zboží týká, a to za předpokladu, že Kupujícího písemně upozorní a Kupující nesjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Prodávajícího o takovém prodlení.

## Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy, budou smluvní strany dále postupovat s vyloučením aplikace ustanovení § 351 odst. 2 obchodního zákoníku.

## Odstoupením zanikají ke dni odstoupení práva a povinnosti stran z této Smlouvy ohledně části závazku nesplněné k tomuto dni. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část závazku a dále ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po ukončení Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a ochraně informací.

  - Smluvní strany sjednaly, že podle tohoto ustanovení (čl. 13) bude přiměřeně postupováno i ve vztahu k jedné či vícero Prováděcích smluv.

# OPRÁVNĚNÉ OSOBY

## Každý účastník této Smlouvy jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy a Prováděcích smluv. Oprávněná osoba stanoví svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba. Nebude-li stanoveno v konkrétní Prováděcí smlouvě jinak, nejsou oprávněné osoby oprávněny ke změnám Smlouvy a Prováděcích smluv ani jejímu zrušení, ledaže získají speciální plnou moc.

## Každý účastník této Smlouvy je oprávněn změnit jím jmenovanou oprávněnou osobu nebo jejího zástupce, je však povinen na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem). Vůči takovému účastníkovi této Smlouvy je změna účinná, až když se o ní dozví.

## Všechny dokumenty mající vztah k plnění Smlouvy a následných Prováděcích smluv musí být vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými osobami smluvních stran nebo jejich zástupci.

## Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných jednat jménem smluvních stran.

Oprávněné osoby smluvních stran:

Za Kupujícího ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jan Rychlík

Za Kupujícího ve věcech obchodních: Dr. Ing. Pavel Šmrha

Za prodávajícího ve věcech smluvních: DOPLNÍ UCHAZEČ

Za Prodávajícího ve věcech obchodních: DOPLNÍ UCHAZEČ

- ŘESENÍ SPORŮ

## Veškerá vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývající z uzavřené Smlouvy a Prováděcích smluv se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.

# SUBDODAVATELÉ

  - Prodávající ve své nabídce deklaroval „Rejstřík subdodavatelů“, prostřednictvím nichž zamýšlí zajistit část plnění dle této Smlouvy. Prodávající v této souvislosti bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé v Rejstříku subdodavatelů (nebo následně odsouhlasení subdodavatelé ze strany Kupujícího) se nebudou měnit bez výslovného předchozího písemného souhlasu Kupujícího udělovaného na žádost Prodávajícího pro každý konkrétní případ takovéto změny. Součástí žádosti Prodávajícího o změnu subdodavatele bude minimálně:

- identifikace subdodavatele;

- doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů subdodavatele v rozsahu daném platným Zákonem;

- doklady prokazující odbornou způsobilost subdodavatele pro realizaci částí plnění dle této Smlouvy, které má subdodavatel vykonávat minimálně ve stejném rozsahu, ve kterém by takovýmito doklady musel disponovat Prodávající dle této Smlouvy nebo právních předpisů, pokud by takovou část plnění zajišťoval vlastními silami.

  - Kupující se zavazuje na žádost Prodávajícího o vyjádření souhlasu se změnou subdodavatele odpovědět do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti Prodávajícího. Kupující není oprávněn souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odepřít; za důvodné odepření souhlasu je považován stav, kdy navrhovaný subdodavatel nesplňuje základní kvalifikační předpoklady dle platného Zákona nebo nebyla prokázána jeho dostatečná odborná způsobilost k plnění určené části plnění dle této Smlouvy. Pokud subdodavatel nesplňuje základní kvalifikační předpoklady dle platného Zákona nebo přestane disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu této Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím neprodlenou změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je Prodávající povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Kupujícího vyhovět; věta první tohoto bodu Smlouvy platí v tomto případě obdobně. V případě, že Prodávající neukončí činnost nevyhovujícího subdodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Kupujícího a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní subdodavatel, je Kupující oprávněn od Smlouvy a Prováděcích smluv odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy.

# ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a Prováděcích smluv se řídí platným českým právem, zejména zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.

## Tuto Smlouvu, jakož i Prováděcí smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek ke Smlouvě.

## Práva a povinnosti účastníků této Smlouvy z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

## V případě, že se některé ustanovení Smlouvy či Prováděcí smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.

## Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků této smlouvy obdrží po dvou vyhotoveních.

## Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace Zboží

Příloha č. 2:	Ceník Zboží

V Plzni dne ……………………			V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Za Kupujícího:					Za Prodávajícího:

- Západočeská univerzita v Plzni		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Příloha č. 1 – detailní specifikace předmětu plnění

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Příloha č. 1 – Ceník zboží

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Příloha č. 11 Položkový rozpočet

- POLOŽKOVÝ ROZPOČET

1.   Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:                               [DOPLNÍ UCHAZEČ]

ČÁST A

V položkovém rozpočtu musí být uvedena i cena povinných záručních/servisních podmínek odstranění poruchy do následujícího pracovního dne (8hx5dxNBD) po dobu 3 let v místě plnění.

Položkový rozpočet Modulární páteřní směrovač/přepínač

| Položka | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH/kus | DPH v % | Cena v Kč bez DPH celkem | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| celkem | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Položkový rozpočet Modulární přístupový/agregační přepínač

| Položka | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH/kus | DPH v % | Cena v Kč bez DPH celkem | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| celkem | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Položkový rozpočet Nemodulární přístupový přepínač s možností napájení po Ethernetu

| Položka | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH/kus | DPH v % | Cena v Kč bez DPH celkem | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| celkem | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Položkový rozpočet Nemodulární přístupový stohovatelný gigabitový přepínač

| Položka | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH/kus | DPH v % | Cena v Kč bez DPH celkem | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| celkem | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Položkový rozpočet Nemodulární přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu A

| Položka | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH/kus | DPH v % | Cena v Kč bez DPH celkem | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| celkem | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Položkový rozpočet Nemodulární přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu B

| Položka | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH/kus | DPH v % | Cena v Kč bez DPH celkem | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| celkem | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Datum: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

…………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Pozn. Jedná se pouze o návrh tabulek, uchazeč rozšíří řádky dle potřeby, resp. rozsahu jednotlivých komponent vč. položek jako je doprava zboží, operační software, šasi, jednotlivé moduly, servis/záruka apod.

http://www.shrubbery.net/rancid/

http://nedi.ch/

Vlastní otevřený systém založený na využití výsledků diplomových prací studentů FAV.

http://sauron.jyu.fi/

Vlastní otevřený systém založený na využití výsledků diplomových prací studentů FAV.

http://www.netdisco.org/

Z bezpečnostních důvodů se však záměrně nevyužívají integrované služby manipulace se stavy portů přepínačů vyžadující SNMP přístup pro zápis.

http://www.nagios.org/

http://www.mikrotik.com/thedude.php

Konfigurace aktivních prvků pouze v režimu pro čtení s povolenými IP adresami management stanic dle ACL.

http://cricket.sourceforge.net/

http://torrus.org/

http://www.invea.cz/produkty-sluzby/flowmon/flowmon-sondy

http://www.caligare.com/

http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2004/ftas-arch/, http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2006/ftas-interface/, http://www.cesnet.cz/akce/2009/zazemi-pro-cert-csirt/p/sledovani-provozu.pdf

http://oss.oetiker.ch/smokeping/

http://www.zenoss.com/solution/network-monitoring

http://www.ossec.net/

http://www.securityfocus.com/tools/142

Vlastní otevřený systém založený na využití výsledků diplomových prací studentů FAV.

S výjimkou menšího počtu zastaralých přepínačů, které SSH nepodporují a jsou postupně podle finančních možností nahrazovány.

Za ceník může být považován i položkový rozpočet

Dodavatel vyplní kompletně tabulky dle složení jednotlivých zařízení